Дефектная ведомость ГТС

«22» июня 2025 года

Наименование и адрес объекта: ГТС пруда на  р.Апочка  у с.Знаменка   Горшеченского  района  Курской  области

Наименование водотока: р.Апочка

Наименование собственника ГТС: ЗАО «Рыбхоз «Знаменский»

Географические координаты: 51,4877586 / 37,7399521

Объем и площадь образованного водохранилища: 1170  тыс.м3; 82  га

Наличие технической документации (есть/нет) - водохозяйственный паспорт

| № п/п | Наименование ГТС | Характеристика | Техническое состояние, выявленные дефекты | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотина | земляная, насыпная, однородная, проезжая, глухая из суглинистых грунтов, IV класса, длиной по гребню 420 м, шириной по гребню 12 м, крепление гребня предусмотрено асфальтом, отметка гребня плотины 156,8 м; максимальная высота плотины – 7,9 м. Заложение откосов: верхового т1=3,0, низового т2=2,0. На гребне плотины установлены опоры ЛЭП 10 квт. | По результатам осмотра опасных эрозионных процессов, выклинивания фильтрационных вод на низовой откос плотины не выявлены. Техническое состояние: нормальный уровень безопасности. Выявленные дефекты: - Верховой откос локально размыт до вертикальной стенки - Откосы заросли древесной и кустарниковой растительностью, стволы деревьев аварийно наклонены над гладью воды | - Провести работы по очистке откосов от кустарниковой растительности. - Укрепление верхового откоса ж/б плитами |
|  | Водосбросное сооружение | трубчатый, входной оголовок ковшового типа, регулируемый, (прямоугольная шахта из монолитного ж/б, в передней стенке имеются металлические пазы в которые вставлены деревянные щиты (шандоры), верхняя часть шахты перекрыта металлической сорозадерживающей решеткой). Водопроводящая часть трубчатого водосброса состоит из ж/б труб диаметром 1200 м в 4 нитки, выходной оголовок состоит из рисбермы, далее предусмотрен каменный зуб. Длина отводящего канала 160 м, ширина отводящего канала 13 м. Назначение водосбросного сооружения - пропуск расходов весеннего половодья 1% - 52,1 м3/сек. Ледозащитное устройство отсутствует. | Техническое состояние: нормальный уровень безопасности. Выявленные дефекты: - ж/б элементы оголовка поверхностно изношены - задвижки (шандоры) сгнили, просачивание воды в большом объеме - коррозия металлической решетки - в нижнем бьефе стенки концевой части повреждены: оголена арматура, сколы - откосы над выходной частью осыпаются - откосы отводящего канала размываются - отводящий канал зарастает водной растительностью | - восстановить ж/б элементы в нижнем бьефе - установить ограждение над выпуском - расчистить канал и территорию сооружения от лишней растительности - заменить задвижки (шандоры) |
|  | Донный водоспуск №1 | трубчатый из стальной трубы диаметром 325 мм, входной оголовок из металлической шахты прямоугольного сечения, в передней стенке вставлены деревянные шандоры. Для подхода к шахте предусмотрен служебный металлический мостик сваренный из металлической арматуры, перильное ограждение не предусмотрено. Выходной оголовок оборудован бетонной шахтой прямоугольного сечения с пазами для шандор, далее предусмотрен водобойный колодец (рыбоуловитель) состоящий из сборных железобетонных блоков, длина водобойного колодца (рыбоуловителя) составляет 25 метров, ширина 1,8 м. | Шахта на момент обследования затоплена Техническое состояние: нормальный уровень безопасности. Выявленные дефекты: - Служебный мостик сильно деформирован, отсутствуют фрагменты настила - Металлические элементы оголовка и шахты подвержены коррозии - Наблюдается поверхностная деструкция ж/б монолита лотка - Территория сооружения заросла кустарниковой растительностью | - Восстановить конструкцию служебного мостика до проектных значений - Провести проверку работоспособности механизмов управления |

Общее техническое состояние объекта: нормальный уровень безопасности.

Инженер

Макеева М.С.

Обследование выполнил: ___________ / Макеева М.С.

подпись	              Ф.И.О.