|  | Акционерное общество «РЭИ-ЭКОАудит» |
| --- | --- |
| Ассоциация саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (СРО-И-003-14092009) Регистрационный номер члена саморегулируемой организации И-003-007731501750-0150 |  |

|  | «СОГЛАСОВАНО» |
| --- | --- |
|  | Заказчик ДиректорДолжность |
|  | НазваниеОрганизации |
|  | ДиректорФИО |
|  | _______________ |

| «УТВЕРЖДАЮ» | «СОГЛАСОВАНО» |
| --- | --- |
| Подрядчик/Исполнитель Директор | Заказчик ДиректорДолжность |
| АО «РЭИ-ЭКОАУДИТ» | НазваниеОрганизации |
| М.А.Маренный | ДиректорФИО |
| _______________ | _______________ |

Программа

инженерно-гидрометеорологических изысканий

| Наименование объекта: | Капитальный ремонт пешеходного моста через реку Сходня по адресу: г. Москва, СЗАО, Походный проезд, 3 к. 2 с. |
| --- | --- |

| Программа составлена в соответствии с п.4.19 СП 47.13330.2016 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Общие сведения |  |
|  | Наименование объекта | Капитальный ремонт пешеходного моста через реку Сходня по адресу: г. Москва, СЗАО, Походный проезд, 3 к. 2 с. |
|  | Местоположение объекта | г.Москва, СЗАО, район Южное Тушино |
|  | Сведения о заказчике |  |
|  | Наименование и местонахождение заказчика | ООО «МОСТИНЖСЕРВИС», ОГРН 1033301803919 600015, г.Владимир, проспект Ленина, д.22 ООО «ГВИН-ПИН», ОГРН 1027739558714 125130, г.Москва, ул.Зои и Александра Космодемьянских, д.16, к.2, кв.141 ООО «ПОДЗЕМПРОЕКТ», 1057749417197 125124, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Беговой, ул 3-я Ямского Поля, дом 2, корпус 12, этаж Антресоль, помещение II, комн. 1,2,3,4,5 |
|  | Ф.И.О., номер телефона (факса), электронный адрес ответственного представителя |  |
|  | Сведения об исполнителе работ |  |
|  | Наименование и местонахождение исполнителя | АО «РЭИ-ЭКОАУДИТ», ОГРН 1037789070153 117513, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Теплый Стан, ул Островитянова, дом 6, помещение З/П |
|  | Ф.И.О., номер телефона (факса), электронный адрес ответственного представителя | Заместитель директора - главный инженер Матвеева Татьяна Сергеевна +79165230036 project@gruppa-rei.ru |
|  | Цели и задачи инженерных изысканий | Инженерные изыскания производятся с целью получения материалов о природных условиях территории (площадки, участка, трассы), прогноза их изменений в период строительства и эксплуатации с детальностью, необходимой и достаточной для обоснования окончательных проектных решений, а также для получения данных, необходимых для разработки окончательных объемно-планировочных решений, проектных решений по инженерной защите, охране окружающей среды, рациональному природопользованию и обоснованию методов производства земляных работ |
|  | Идентификационные сведения об объекте |  |
|  | Назначение | Инженерные сети (сети связи) |
|  | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам | Нет |
|  | Принадлежность к опасным производственным объектам | Не принадлежит |
|  | Пожарная и взрывопожарная опасность | Нет данных |
|  | Уровень ответственности зданий и сооружений | Нормальный |
|  | Наличие помещений с постоянным нахождением людей | Отсутствуют |
|  | Вид градостроительной деятельности | Архитектурно-строительное проектирование Реконструкция |
|  | Этап выполнения инженерных изысканий | Инженерные изыскания для подготовки проектной документации |
|  | Характеристика проектируемого объекта |  |
|  | Краткая техническая характеристика объекта | Характеристики существующего пешеходного моста: - Мост металлический. Длина моста 20м (уточняется проектом). - Габарит прохожей части – 2,2 м (уточняется проектом). После сноса существующего моста на участке предполагается устройство нового, выполненного в металлических конструкциях. Размер моста: 24,14 м 3,0 м. Фундамент моста – винтовые металлические сваи с уширением внизу и металлические опоры с перемычками. Перильные ограждения – композитные, покрытие моста – монолитная террасная доска. Также предполагается укрепление откосов берега вблизи моста матрацными габионами. На время проведение строительных работ планируется размещение временного пешеходного моста, стапеля для сборки ПС, строительного городка. На время эксплуатации устраивается ЛОС (глубина ведения земляных работ max – 3,0м.), сброс очищенной воды осуществляется в р.Сходня. |
|  | Границы площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) линейного сооружения (точки ее начала и окончания, протяженность) | Пешеходный мост расположен в районе Южное Тушино СЗАО г.Москвы вблизи от Походный проезд д.3к2c. Объект пересекает р.Сходня. Площадь проектируемого объекта 0,4 га. |
|  | Обзорная схема размещения объекта |  |
|  | Общие сведения о землепользовании и землевладельцах | Земли поселений (земли населенных пунктов) Использование: эксплуатации улично-дорожной сети |
|  | Изученность территории |  |
|  | Перечень исходных материалов и данных, представленных заказчиком | - Ситуационный план (схема) участка работ, удостоверенная Заказчиком, с указанием границ площадки (площадок) обследования – на бумажном носителе. - План М 1:500 с обозначением границы работ (площади проектирования) и посадки проектируемых объектов строительства – на электронном носителе в формате AutoCAD Drawing (*.dwg). - краткая климатическая характеристика (выдана ФГБУ «Центральное УГМС»). - Аналитическая справка ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» |
|  | Результаты анализа степени изученности природных условий территории по материалам ранее выполненных инженерных изысканий, наблюдений и исследований и иным данным с оценкой возможности использования имеющихся материалов, в том числе с учетом срока их давности и репрезентативности для исследуемой территории | Степень гидрометеорологической изученности устанавливается как недостаточно изученная. При проведении ИГМИ возможно использование материалов инженерно-экологических изысканий для оценки физико-географической характеристики района. |
|  | Перечень материалов и данных, дополнительно получаемых (приобретаемых) заказчиком или по его поручению исполнителем |  |
|  | Краткая характеристика района работ |  |
|  | Краткая физико-географическая характеристика района работ (геоморфология и рельеф, гидрография, климатические условия) | Территория обследования расположена в Даниловском районе г.Москвы. По данным многолетних наблюдений (СП 131.13330.2025): - по схематической карте климатического районирования для строительства Московский регион относится к IIВ климатической зоне; - схематической карте зон влажности территория Московского региона относится к зоне нормальной влажности (зона 2); - территория относится к зоне распределения среднего за год числа дней с переходом температуры воздуха через 0°С, равного 65 дням; - суммарное количество осадков за год – 690 мм. |
|  | Краткая характеристика природных условий района работ и техногенных факторов, влияющих на организацию и выполнение инженерных изысканий | Современное использование территории – набережная р.Москвы. Современное использование территории – зона линейных объектов внешнего транспорта и магистралей общегородского значения. Ближайшим водным объектом является р.Сходня, протекающая в 240 м к северо-западу от участка. |
|  | Состав и виды работ, организация их выполнения |  |
|  | Обоснование состава, объемов, методов и технологий выполнения видов работ в составе инженерных изысканий, методов получения расчетных характеристик, мест (пунктов) выполнения отдельных видов работ (исследований) и последовательности их выполнения | Результатом работ ИГМИ должен стать «Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий для подготовки проектной документации» в составе: - введение; - гидрометеорологическая изученность территории; - природные условия района изысканий; - состав, объемы и методы производства изыскательских работ; - результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий; - заключение; - текстовые приложения; - графическая часть. В состав выполняемых ИГМИ входят следующие виды работ и исследований: - сбор и анализ материалов изысканий прошлых лет, сведения о наличии и характере проявления опасных гидрометеорологических процессов, хозяйственном использовании водных объектов, наличии ближайших гидротехнических сооружений и условий их эксплуатации и др.; - составление климатической характеристики. - подготовка характеристики гидролого-географических условий района изысканий, в т.ч. рекогносцировочное обследование водных объектов; - инженерная оценка гидрометеорологических условий территории строительства; - выявление участков, подверженных воздействию опасных гидрометеорологических процессов и явлений; - составление технического отчета. Методы и технологии выполнения изысканий: - ИГМИ выполняются в соответствии с: - СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (с изменением № 1). - СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ». - СП 131.13330.2025 «Строительная климатология» (с изменениями № 1, № 2). - Технический отчет должен быть подготовлен в соответствии с: - ГОСТ Р 21.101-2026 «Основные требования к проектной и рабочей документации». - ГОСТ 21.301-2021 «Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям». Последовательность выполнения видов работ: - Сбор, обработка и анализ материалов гидрометеорологической и картографической изученности района инженерных изысканий. - Полевые работ, включая рекогносцировочное обследование участка в районе намечаемого размещения площадок строительства. - Камеральные работы: определение расчетных гидрометеорологических характеристик в соответствии с Техническим заданием на проведение ИИ; формирование Технического отчета. Расстояние от базы изыскательской организации до участка изысканий: 96 км. |
|  | Виды и объемы запланированных работ | № пп; Содержание (виды) работ; Ед. изм.; Кол-во. 1; 2; 3; 4. Рекогносцировочное обследование бассейна реки; км; 0,3. Составление таблицы гидрометеорологической изученности; таблица; 1. Составление схемы гидрометеорологической изученности; схема; 1. Составление климатической характеристики района изысканий; записка; 1. Фотоработы; снимок; 3. Подготовка технического отчета; отчет; 1. |
|  | Применяемые приборы, оборудование, инструменты, программные продукты | 1) Полевые работы: - GPS-приемник Garmin 64st; - фотоаппарат; - автомобиль JAC T6; - автомобиль Renault Duster. 2) Камеральные работы: - персональный компьютер HP Compaq Elite; - МФУ Konica Minolta bizhub C258; - плоттер HP Designjet Т520; - программное обеспечение: пакет программ Microsoft Office (версия 2010), AutoCAD LT 2022, Adobe Acrobat, InfraRecorder, Google Earth. |
|  | Мероприятия по соблюдению требований к точности и обеспеченности данных и характеристик получаемых по результатам инженерных изысканий | Метрологическое обеспечение единства и точности измерений осуществляется по ГОСТ Р 8.589-2001 «Государственная система обеспечения единства измерений. Контроль загрязнения окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение. Основные положения». Все приборы, используемые в работе, поверены. |
|  | Сведения о метрологической поверке (калибровке), аттестации средств измерений (перечень применяемых средств измерений, подлежащих поверке) | Не требуется |
|  | Организация выполнения полевых работ, в том числе обеспеченность транспортом, проживанием, связью и организация камеральных работ | Полевые работы проводятся в 3 этапа: - Подготовка задания полевой бригаде (ПБ) - осуществляется руководителем отдела комплексных инженерных изысканий и мониторинга (КИИМ) на основании Задания на выполнение ИИ с учетом конкретного перечня расчетных гидрометеорологических характеристик. - Маршрутные (рекогносцировочные) наблюдения: - определение характера рельефа и растительности пойм; - характеристика особенностей водосбора (тип растительности, свойства подстилающей поверхности) определялась визуальным методом с фотофиксацией; Камеральные работы выполняются в 3 этапа: - Подготовительный этап: - сбор, анализ и обобщение материалов стационарных наблюдений Росгидромета и материалов ранее выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий и исследований; - Основной этап: - анализ полноты предоставленной информации по объекту: полученных от заказчика и уполномоченных органов исходных данных и сведений об объекте, полевых материалов, результатов лабораторных исследований – осуществляется руководством отдела комплексных инженерных изысканий и мониторинга (КИИМ); корректировка материалов по замечаниям к их качеству; - подготовка сотрудником(-ами) отдела КИИМ технического отчета по ИИ в электронном и бумажном виде в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2026 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - контроль качества технического отчета в ходе внутренней проверки, выдача замечаний по результатам проверки осуществляется руководством отдела КИИМ; - устранение исполнителем(-ями) замечаний к техническому отчету по результатам внутренней проверки, анализ причин несоответствия. - Завершающий этап: - утверждение технического отчета руководством организации; - подготовка необходимого количества экземпляров отчета на бумажном и электронном носителе и передача заказчику / техническому заказчику. |
|  | Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда | - Охрана труда организуется в соответствии с требованиями действующих правил и инструкций и «Руководством по технике безопасности на инженерно-изыскательских работах для строительства». Мосгоргеотрест, М.:1971. - Руководитель или ответственный исполнитель полевых работ до выезда на объект проверяет наличие у всех работников обучения по технике безопасности, инструктажа и соответствующего удостоверения. - По прибытии на объект руководитель должен выявить особо опасные участки и провести дополнительный инструктаж по правилам ведения работ в данной зоне. - Полевые подразделения должны каждый день связываться с руководителем работ. - К полевым работам на объекте приступать только после письменного разрешения организаций, эксплуатирующих коммуникации (трубопроводы, кабели ЛЭП, кабели связи и др.). - Для выполнения работ на данном объекте производится тщательная подготовка материалов и оборудования. Проверяется соответствие комплектности оборудования правилам эксплуатации и ПТБ, наличие в полевой партии медицинских аптечек и их укомплектованность необходимыми медикаментами, обеспеченность работников спец. одеждой. |
|  | Мероприятия по охране окружающей среды | - при проведении работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды; - работы производить строго в пределах отведенного разрешением участка; - исключать все действия, наносящие вред компонентам окружающей среды и человеку; - во время проведения работ не будут допускаться: устройство лагерей в водоохранных зонах, рубка леса, охота и рыбная ловля, загрязнение поверхности земли и растительного покрова отработанными ГСМ и грязной ветошью; - бытовой мусор в полиэтиленовых пакетах вывозится в ближайшие места накопления отходов для последующей его утилизации. |
|  | Контроль качества и приемка работ |  |
|  | Сведения о принятой в организации исполнителя системе контроля качества и приемки полевых, лабораторных и камеральных работ | В организации принята система менеджмента качества применительно к работам по инженерным изысканиям для строительства, мониторинга объектов окружающей среды, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). АО «РЭИ-ЭКОАУДИТ» имеет сертификат соответствия № СДС.ТП.СМ.22265-26 в Системе добровольной сертификации «Технопрогресс». |
|  | Виды работ по внутреннему контролю качества | Технический контроль работ включает в себя 2 этапа: - полевой контроль и документарная подготовка к передаче полевого материала (камеральный контроль) ̶ осуществляется руководством отдела КИИМ; - приемка-передача полевых материалов для камеральной обработки – контроль осуществляется руководством отдела КИИМ. |
|  | Оформление результатов внутреннего контроля полевых, лабораторных и (или) камеральных работ и их приемки | Результаты полевого и камерального контроля оформляются Актом контроля качества. |
|  | Используемые документы и материалы |  |
|  | Перечень нормативных правовых актов; НТД, в соответствии с требованиями которых будут выполнены инженерные изыскания | - СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (с изменением № 1). - СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ». - СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» - СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления» (с изменением № 1). - ГОСТ 21.301-2021 «Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям». |
|  | Материалы ранее выполненных инженерных изысканий на данной территории, которые будут использованы | Не используются |
|  | Представляемые отчетные материалы |  |
|  | Перечень и состав отчетных материалов, сроки, форма и порядок их представления заказчику | Результатом работ ИГМИ должен стать «Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий» в составе: - введение; - гидрометеорологическая изученность территории; - природные условия района изысканий (в т.ч. физико-географическая, ландшафтная, гидрографическая, климатическая характеристики, характеристика опасных гидрометеорологических процессов и явлений, характеристика водных объектов); - состав, объемы и методы производства изыскательских работ; - результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий (в т.ч рекогносцировочное обследование территории); - заключение; - текстовые приложения; - графическая часть: карта фактического материала. |
|  | Количество экземпляров технических отчетов на бумажных и электронных носителях | Количество экземпляров в электронном виде – 1 экз. |
| - 3 | Форматы текстовых и графических документов в электронном виде | В не редактируемом формате .pdf, подписанный ЭЦП, и редактируемом формате (.dwg, .xls, .doc)). Документация в электронном виде формируется в соответствии с Требованиями к предоставлению Документации в электронном виде (Приложение к Договору). |
|  | Дополнительные сведения для выполнения инженерно-гидрометеорологических изысканий (в соответствии с п.7.1.20 СП 47.13330.2016) |  |
| - 1 | О гидрографической сети района изысканий | Гидрография рассматриваемой территории представлена рекой Москвой, расположенной на расстоянии 100,0 м от объекта проектирования. |
|  | Об использовании водных ресурсов и хозяйственной деятельности в бассейнах рек | Территория изысканий располагается за пределами зоны влияния водных объектов. |
|  | О наличии материалов наблюдений по постам (станциям) Росгидромета, постам (станциям) других министерств и ведомств, а также материалов инженерно-гидрометеорологических изысканий прошлых лет с оценкой возможности их использования при решении поставленных задач | На территории Московского региона располагаются гидрологические и метеорологические пункты наблюдения за атмосферой и водными объектами. |
|  | О категориях сложности природных условий при выполнении отдельных видов полевых работ | Территория изысканий относится к I категории сложности. |
|  | Приложения к программе инженерных изысканий |  |
|  | Приложение 1. | Ситуационный план (схема) участка работ, с указанием границ площадки (площадок), контуров реконструируемого сооружения |
|  | Приложение 2. | Схема гидрометеорологической изученности района изысканий |

Заместитель директора - главный инженер                                       Т.С.Матвеева

(Рег. № в НРС* И-000037)

Заместитель главного инженера                                                          У.Н.Штефанова

(Рег. № в НРС* И-092847)

Главный специалист отдела КИИМ                                                                 И.М.Бурнацкая

(Рег. № в НРС* И-164358)

*НРС  Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного   проектирования.

Приложение 1.

Ситуационный план (схема) участка работ,  с указанием границ площадки (площадок), контуров реконструируемого сооружения

Приложение 2.

Схема гидрометеорологической изученности района изысканий