| «УТВЕРЖДАЮ» | «СОГЛАСОВАНО» |
| --- | --- |
| Технический заказчик Директор департамента сопровождения проектов по компенсации потерь | Проектная организация Генеральный директор |
| ПАО МГТС | ООО «ВЗЛЕТ» |
| Д.П.Кондратов | И.В.Шувалов |
| _______________ | _______________ |

| «СОГЛАСОВАНО» | «СОГЛАСОВАНО» |
| --- | --- |
| Исполнитель Директор | Заказчик Генеральный директор |
| АО «РЭИ-ЭКОАУДИТ» | ООО «ПСК ТЕЛЕКОМ» |
| М.А.Маренный | С.А.Ломов |
| ________________ | ________________ |

Задание на выполнение

инженерных изысканий

| Наименование объекта: | Вынос сетей связи по объекту: «Жилой дом с приспособлением подземного гаража под укрытие 2500 человек для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. 7-я Парковая, д.21, д.21А) по адресу: г.Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 7-я Парковая улица, земельный участок 19А (7-я Парковая улица, земельный участок 19) (Восточный административный округ)» |
| --- | --- |
| Виды инженерных изысканий: | Инженерно-геологические изыскания Инженерно-экологические изыскания |

| Задание составлено в соответствии с п.4.15 СП 47.13330.2016 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | Вынос сетей связи по объекту: «Жилой дом с приспособлением подземного гаража под укрытие 2500 человек для обеспечения защиты населения в период чрезвычайных ситуаций, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. 7-я Парковая, д.21, д.21А) по адресу: г.Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, 7-я Парковая улица, земельный участок 19А (7-я Парковая улица, земельный участок 19) (Восточный административный округ)» |
|  | Местоположение объекта | Москва |
|  | Основание для выполнения работ | Договор № 801-89-25 от 02.09.2025 |
|  | Вид градостроительной деятельности | Архитектурно-строительное проектирование |
|  | Идентификационные сведения о заказчике |  |
|  | Наименование и местонахождение заказчика (застройщика) и/или технического заказчика | ООО «ПСК ТЕЛЕКОМ», ОГРН 5167746501973 117449, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Академический, ул Карьер, дом 2, строение 20, этаж 2, КОМ 1 |
|  | Ф.И.О., номер телефона (факса), электронный адрес ответственного представителя | Инженер-проектировщик Трушин Денис Игоревич +74957282233 d.trushin@telecomgroup.ru |
|  | Идентификационные сведения об исполнителе |  |
|  | Наименование и местонахождение исполнителя | АО «РЭИ-ЭКОАУДИТ», ОГРН 1037789070153 117513, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Теплый Стан, ул Островитянова, дом 6, помещение З/П |
|  | Ф.И.О., номер телефона (факса), электронный адрес ответственного представителя | Заместитель директора - главный инженер Матвеева Татьяна Сергеевна +79165230036 project@gruppa-rei.ru |
|  | Цели и задачи инженерных изысканий | Инженерные изыскания выполняются с целью комплексного изучения условий территории (площадки, участка, трассы) для получения необходимых и достаточных материалов при подготовке документов архитектурно-строительного проектирования, строительства зданий и сооружений. Задачи ИИ определены видом разрабатываемой градостроительной документации – подготовка проектной документации – и особенностями природной и техногенной обстановки территории изысканий – городская среда. |
|  | Этап выполнения инженерных изысканий | Инженерные изыскания для подготовки проектной документации |
|  | Виды инженерных изысканий | Инженерно-геологические изыскания Инженерно-экологические изыскания |
|  | Идентификационные сведения об объекте |  |
|  | Назначение | Инженерные сети, сети связи |
|  | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам | Нет |
|  | Принадлежность к опасным производственным объектам | Нет |
|  | Пожарная и взрывопожарная опасность | Нет данных |
|  | Уровень ответственности зданий и сооружений | Нормальный |
|  | Наличие помещений с постоянным нахождением людей | Отсутствуют |
|  | Предполагаемые техногенные воздействия объекта на окружающую среду | Нет данных |
|  | Данные о границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) линейного сооружения (точки ее начала и окончания, протяженность) | Объект расположен в районе Измайлово ВАО г.Москвы между ул. 7-Парковая д.19 и д.23. Площадь участка линейного объекта – около 0,05 га. |
|  | Краткая техническая характеристика объекта, включая размеры проектируемых зданий и сооружений | На участке предусматривается: - прокладка телефонной канализации (общая протяженность около 145,73 м) и обустройство телефонных колодцев; - демонтаж телефонной канализации (общая протяженность около 116,4 м). Демонтируемые кабели отключаются и извлекаются, трубы частично забутовываются (земляные работы не производятся), частично извлекаются; - демонтаж телефонного колодца. Глубина ведения земляных работ: - прокладка телефонной канализации: открытым способом – 1,1-2,5 м; колодцев–1,9 – 2,3 м; - демонтаж колодца – 2,3 м. |
|  | Дополнительные требования к производству отдельных видов инженерных изысканий, включая отраслевую специфику проектируемого сооружения | Необходимо определить класс опасности грунтов в соответствии с Критерием 2 отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды, утвержденными Приказом МПР РФ № 158 от 31.03.2025. Дать оценку потенциальной подтопляемости территории. |
|  | Наличие предполагаемых опасных природных процессов и явлений, многолетнемерзлых и специфических грунтов на территории расположения объекта | Нет данных |
|  | Требование о необходимости научного сопровождения инженерных изысканий | Не требуется |
|  | Требования к точности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях | Метрологическое обеспечение единства и точность измерений при инженерно-экологических изысканиях осуществляется по ГОСТ Р 8.589-2001 «Государственная система обеспечения единства измерений. Контроль загрязнения окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение. Основные положения» |
|  | Требования к составлению прогноза изменения природных условий | Не требуется |
|  | Требования о подготовке предложений и рекомендаций для принятия решений по организации инженерной защиты территории, зданий и сооружений от опасных природных и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния | Не требуется |
|  | Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий | Технический контроль работ включает в себя 2 этапа: - Внутренний контроль: - полевой контроль и документарная подготовка к передаче полевого материала (камеральный контроль) - осуществляется руководством отдела - приемка-передача полевых материалов для камеральной обработки – камеральный контроль осуществляется руководством отдела. Результаты полевого и камерального контроля оформляются Актом контроля качества полевых материалов. - Внешний контроль: осуществляется заказчиком / техническим заказчиком. |
|  | Требования к составу, форме и формату предоставления результатов инженерных изысканий, порядку их передачи заказчику | Результатом ИГИ является «Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий». Количество экземпляров на электронном носителе – 2 экз. в форматах .pdf, .dwg и .xls, .doc. Результатом ИЭИ является «Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий». Количество экземпляров на электронном носителе – 2 экз. в форматах .pdf, .dwg и .xls, .doc. |
|  | Перечень передаваемых заказчиком во временное пользование исполнителю исходных данных, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и исследований, данных о наблюдавшихся на территории инженерных изысканий осложнениях в процессе строительства и эксплуатации сооружений, в том числе деформациях и аварийных ситуациях |  |
|  | Правоустанавливающие документы (заверенные заказчиком копии) на земельный участок (объект недвижимости) или иные документы, подтверждающие право заказчика выполнять инженерные изыскания на территории данного объекта (объектов) недвижимости, сведения о землепользовании и землевладельцах | Не представлено |
|  | Копии имеющихся топографических и иных карт и планов, ортофотокарт и ортофотопланов в цифровой, графической, фотографической или иной форме | - План М 1:500 с обозначением границы работ (площади проектирования) и посадки проектируемых/демонтируемых объектов – в электронном виде в формате AutoCADDrawing (*.dwg). - Инженерно-топографический план М 1:500 - в электронном виде в формате AutoCADDrawing (*.dwg). |
|  | Материалы ранее выполненных инженерных изысканий и исследований, данные о наблюдавшихся на территории (площадке, трассе) осложнениях при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, в том числе деформациях и аварийных ситуациях | Не представлено |
|  | Материалы утвержденной проектной документации, необходимые для выполнения инженерных изысканий при строительстве и/или реконструкции объектов | Не представлено |
|  | Иные имеющиеся материалы и документы, необходимые для выполнения инженерных изысканий | Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и краткая климатическая характеристика (выдана ФГБУ «Центральное УГМС» № Э-312/15/05/ Э-1290 от 17.05.2023). |
|  | Перечень нормативных правовых актов, НТД, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания | - СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (с изменением № 1). - СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ. - СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» (с изменением №1). - СП 249.1325800.2016 «Свод правил. Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способом». - СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5). - СП 131.13330.2020 «СниП 23-01-99* Строительная климатология» (с изменениями №1, № 2). - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». - СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)». - СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)». - СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения». - Приказ Минприроды России «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду» № 158 от 31.03.2025. - МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности». - Инструкция по проведению инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации строительства, реконструкции объектов в г.Москве, утверждена Приказом Москомархитектуры № 66 от 23.07.2008. - Постановление Правительства Москвы «Об утверждении Порядка обращения с отходами строительства и сноса в городе Москве» № 1386-ПП от 26.08.2020. - Постановление Правительства Москвы «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы «Выдача разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов» № 1387-ПП от 26.08.2020. |
|  | Дополнительные сведения для выполнения инженерно-геологических изысканий в соответствии с пп. 6.3.1.3 и 6.3.2.3 СП 47.13330.2016 |  |
|  | Основные проектные решения и способы строительства объекта | Способ прокладки коммуникаций: - траншейный, крепление котлованов и траншей в креплениях инвентарными деревянными щитами толщиной 50мм. |
|  | Допустимые осадки проектируемых зданий и сооружений | Нет данных |
|  | Типы фундаментов зданий и сооружений, глубина их заложения и нагрузка на основание, а также перечень характеристик грунтов, необходимых для проведения геотехнических расчетов при проектировании | Глубина заложения: телефонной сети (открытым способом) – max 2,5 м; колодца – до 2,3 м. |
|  | Местоположение и глубины заложения подвалов, приямков, тоннелей и других подземных сооружений | _________ |
|  | Необходимость расчетов оснований фундаментов по первой и/или по второй группам предельных состояний и предполагаемые методы их выполнения | _________ |
|  | Техногенное воздействие проектируемого объекта на геологическую среду | Нет данных |
|  | Дополнительные сведения для выполнения инженерно-экологических изысканий в соответствии с пп. 8.1.9 и 8.2.12 СП 47.13330.2016 |  |
|  | Сведения о существующих и возможных источниках загрязнения окружающей среды | Существующие источники воздействия: - проезжая часть автомобильных дорог, места парковки автотранспорта – выбросы загрязняющих веществ. Проектируемые источники воздействия: - период строительства: строительная техника и механизмы - выбросы загрязняющих веществ. - период эксплуатации: места парковки автотранспорта – выбросы загрязняющих веществ: азота диоксид, азота оксид, сажа, ангидрид сернистый, углерода оксид, бензин, бенз(а)пирен, формальдегид. |
|  | Общие технические решения и основные параметры технологических процессов, планируемых к осуществлению в рамках градостроительной деятельности, необходимые для обоснования предполагаемых границ зоны воздействия объекта | Нет данных |
|  | Сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, мероприятиях по их предупреждению и ликвидации | Нет данных |
|  | Объемы изъятия природных ресурсов (водных, лесных, минеральных), площади изъятия земель | Не требуется |
| 26 | Ситуационный план (схема) участка работ, с указанием точек начала и окончания трассы линейного сооружения, направления и границ полосы трассы |  |
|  | Географические координаты участка начала и окончания проектируемой трассы (WGS-84) № точки; Сев. Широта, Вост. Долгота (WGS-84); № точки; Сев. Широта, Вост. Долгота (WGS-84). 1; 55.800540912, 37.793512081; 4; 55.799819270, 37.793878432. 2; 55.799910525, 37.793534402; 5; 55.799665296, 37.793830688. 3; 55.799924590, 37.793823638; 6; 55.799662639, 37.793537150. |