|  | СОГЛАСОВАНО: Исполнитель: _________________________/ ______________/ | УТВЕРЖДАЮ: Заказчик: Генеральный директор ООО «ПКБ «Петракомплект» _________________________/ С.В. Карев/ |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

на выполнение инженерно-экологических изысканий

для разработки проектной документации для строительства объекта

| №№ п/п | Наименование сведений и работ | Содержание сведений и данных |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Многофункциональная комплексная застройка: Многоквартирный жилой дом корп. 3 с подземным паркингом, расположенный по адресу: Московская область, городской округ Красногорск |
| 2 | Местоположение и адрес объекта | Московская область, городской округ Красногорск, кадастровый номер участка 50:20:0010112:11240 |
| 3 | Характеристика проектируемых зданий | Уровень ответственности зданий – II (нормальный). Подземный паркинг – абсолютная отметка низа подошвы фундамента 144,88 м; габаритные размеры поздемной части – 148,1 97,5 м; фундамент плитный, расчетная нагрузка на фундамент 16 т/м2, конструктивная система – монолитный ж/б каркас. Подземная автостоянка расположена под строениями и дворовой частью застройки. Надземная часть состоит 4 отдельно стоящих строений, расположенных по периметру прямоугольной дворовой части. Корпуса 3.1 и 3.3 – 24-этажные апартаменты; конструктивная система – монолитный ж/б каркас, фундамент плитный, расчетная нагрузка на фундамент 40 т/м2, абсолютная отметка низа подошвы фундамента – -7,1=144,38 м; габариты корпусов 3.1 и 3.3 – 21,0 33,3 м. Корпуса 3.2 и 3.4 – 12-этажные апартаменты. конструктивная система – монолитный ж/б каркас, фундамент плитный, расчетная нагрузка на фундамент 22 т/м2, абсолютная отметка низа подошвы фундамента – -6,6=144,88 м; габариты корпусов 3.2 и 3.4 – 21,0 33,3 м. 0,000 = 151,48 м. Предельные величины средних осадок фундаментов – 15 см |
| 4 | Параметры проектируемого котлована и его ограждающие конструкции | Отметка дна котлована (корпус 3.1, 3.3), 24-этажные секции -7,150 м, что соответствует абс. 144,33 м. Отметка дна котлована (корпус 3.2, 3.4), 12-этажные секции -6,650 м, что соответствует абс. 144,83 м. Отметка дна котлована паркинга -6,900 м, что соответствует абс. 144,58 м. Котлован выполняется комбинированным, в естественных откосах и со шпунтовым ограждением. Котлован в естественных откосах выполняется ступенчатым, с условием выполнения безопасности при строительстве (высота до 5 метров) и устойчивости склона. Шпунтовое ограждение выполняется из прокатных труб с забиркой из досок и распорными элементами. Предварительное максимальное заглубление шпунтового ограждения составляет абс. отм. 136,00 м |
| 5 | Перечень нормативных документов | - СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; - СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»; - СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» |
| 7 | Требования к составу и форме отчетной технической документации | Результаты инженерно-экологических изысканий оформить в виде отчетов. Отчеты передать на бумажном носителе в количестве 4-х и в электронном виде (текстовая часть в формате MS WORD и pdf, графическая в формате dwg и pdf) |

Состав работ:

| № пп | Вид изысканий (исследований) | Необходимость проведения (да, нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Измерение МЭД гамма-излучения на территории | да |
| 2 | Измерение МЭД гамма-излучения в здании (-ях) | нет |
| 3 | Гамма-спектрометрия проб грунта | да |
| 4 | Гамма-спектрометрия проб ОСС | нет |
| 5 | Измерение ПП радона на территории | да |
| 6 | Измерение ЭРОА радона в здании | нет |
| 7 | Определение соединений тяжелых металлов в пробах грунта | да |
| 8 | Определение соединений тяжелых металлов в пробах ОСС | нет |
| 9 | Определение 3,4-бенз(а)пирена в пробах грунта | да |
| 10 | Определение нефтепродуктов в пробах грунта | да |
| 11 | Микробиологическое исследование проб грунта | да |
| 12 | Санитарно-химический анализ воздуха, по элементам: | нет |
| 13 | Санитарно-химический анализ воды | нет |
| 14 | Микробиологический анализ воды | нет |
| 15 | Газогеохимические исследования | при необходимости |
| 16 | Измерение шума | да |
| 17 | Измерение вибрации | нет |
| 18 | Измерение электромагнитного поля | при необходимости |
| 19 | Другие виды:_ | нет |

Схема с обозначением границы участка и контурами проектируемых строений: