Акционерное общество

«РЭИ-ЭКОАУДИТ»

Ассоциация саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (СРО-И-003-14092009)

Регистрационный номер члена саморегулируемой организации И-003-007731501750-0150

«СОГЛАСОВАНО»

Технический заказчик

HYPERLINK  \l "ДиректорДолжность" ДиректорДолжность

HYPERLINK  \l "НазваниеОрганизации" НазваниеОрганизации

HYPERLINK  \l "ДиректорФИО" ДиректорФИО

_______________

«УТВЕРЖДАЮ»

«СОГЛАСОВАНО»

Подрядчик/Исполнитель

Директор

Заказчик

HYPERLINK  \l "ДиректорДолжность" ДиректорДолжность

АО «РЭИ-ЭКОАУДИТ» HYPERLINK  \l "НазваниеОрганизации" НазваниеОрганизации

М.А.Маренный

HYPERLINK  \l "ДиректорФИО" ДиректорФИО

_______________

_______________

ПРОГРАММА

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

Наименование объекта:

HYPERLINK  \l "Объект" Объект

Программа составлена в соответствии с п.4.19 СП 47.13330.2016

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование объекта

HYPERLINK  \l "Объект" Объект

Местоположение объекта

HYPERLINK  \l "Адрес" Адрес

Сведения о заказчике

Наименование и местонахождение заказчика  HYPERLINK  \l "Заказчик" Заказчик, ОГРН HYPERLINK  \l "ОГРН"ОГРН

HYPERLINK  \l "ЮридическийАдрес"ЮридическийАдрес

Ф.И.О., номер телефона (факса), электронный адрес ответственного представителя HYPERLINK  \l "КонтактноеЛицо" КонтактноеЛицо,

HYPERLINK  \l "НомерТелефона" НомерТелефона

HYPERLINK  \l "EMAIL"EMAIL

Сведения об исполнителе работ

Наименование и местонахождение исполнителя

АО «РЭИ-ЭКОАУДИТ», ОГРН 1037789070153

117513, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Теплый Стан, ул Островитянова, дом 6, помещение З/П

Ф.И.О., номер телефона (факса), электронный адрес ответственного представителя

Заместитель директора - главный инженер

Матвеева Татьяна Сергеевна

+79165230036

project@gruppa-rei.ru

Цели и задачи инженерных изысканий

Инженерно-экологические изыскания (ИЭИ) выполняют для оценки современного состояния территории (соврем, грунты) и прогноза возможных изменений окружающей среды под влиянием техногенной нагрузки (для полного  отчета) для экологического обоснования строительства, для обеспечения благоприятных условий жизни населения, обеспечения безопасности зданий, сооружений, территории и предотвращения, снижения или ликвидации неблагоприятных воздействий на окружающую среду.

Задачи ИЭИ определены видом разрабатываемой градостроительной документации – подготовка проектной документации – и особенностями природной и техногенной обстановки территории изысканий – бывшие земли с/х назначения складывающаяся городская среда земли объекта производственного назначения.

Идентификационные сведения об объекте

НазначениеHYPERLINK  \l "ФункцНазначение"ФункцНазначение

Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам

Не принадлежит

Принадлежность к опасным производственным объектам

Не принадлежит

Пожарная и взрывопожарная опасность

Нет

Уровень ответственности зданий и сооружений

Нормальный

Наличие помещений с постоянным нахождением людей

Предусмотрено Отсутствуют

Вид градостроительной деятельности

Архитектурно-строительное проектирование

Капитальный ремонт

Реконструкция

Строительство

Территориальное планирование

Градостроительное зонирование,

Планировка территории,

Снос объектов капитального строительства

Эксплуатация зданий, сооружений,

Комплексное развитие территории и их благоустройство

Этап выполнения инженерных изысканий

Инженерные изыскания для подготовки проектной документации

Характеристика проектируемого объекта

Краткая техническая характеристика объекта HYPERLINK  \l "XrObject" XrObject.

Глубина ведения земляных работ HYPERLINK  \l "ГлубинаРабот" ГлубинаРабот

Границы площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) линейного сооружения (точки ее начала и окончания, протяженность)Территория обследования расположена в поселении Кокошкино Новомосковского административного округа г.Москвы. Проектируемая трасса начинается от пересечения ул.Железнодорожной с ул.Дачной и следует вдоль ул.Дачной до пересечения с ул.Школьной, далее трасса проходит вдоль застройки на северо-восток до границы с Московской областью.

Площадь обследуемого участка – около  HYPERLINK  \l "ПлощадьУчастка" ПлощадьУчастка га.

Обзорная схема размещения объекта

Общие сведения о категориях земель и разрешенном виде использования земельных участков на основании данных ЕГРН

Кадастровый номер участка

Прописать сведения из ЕГРН

ИЗУЧЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ

Перечень исходных материалов и данных, представленных заказчиком

Ситуационный план (схема) участка работ, удостоверенная Заказчиком, с указанием границ площадки (площадок) обследования – на бумажном носителе.

План М 1:500 с обозначением границы работ (площади проектирования) и посадки проектируемых объектов строительства – на электронном носителе в формате AutoCAD Drawing (*.dwg).

Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и краткая климатическая характеристика (выдана ФГБУ «Центральное УГМС» № Э-312/15/05/ Э-574 от 28.02.2022).

Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации № 736-00046-52018-19 для объекта: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от Павелецкого направления Московской железной дороги до МКАД с транспортной развязкой на пересечении МКАД с Юго-Восточной хордой. Этап 3. Основной ход от Павелецкого направления МЖД ОАО «РЖД» до МКАД». ООО «РЭИ-Регион», М.:2020.

Результаты анализа степени изученности природных условий территории по материалам ранее выполненных инженерных изысканий, наблюдений и исследований и иным данным с оценкой возможности использования имеющихся материалов, в том числе с учетом срока их давности и репрезентативности для исследуемой территории

Материалы ранее выполненных инженерных изысканий, наблюдений и исследований не предоставляются.

При проведении ИЭИ возможно использование имеющихся материалов инженерно-геологических изысканий (ИГИ) для оценки присутствия в геологическом строении участка насыпных/техногенных грунтов, строительного мусора и тп.

и материалов инженерно-экологических изысканий прилегающих территорий для оценки загрязненности атмосферного воздуха.

В 2016 г. на территории были выполнены инженерно-экологические изыскания для объекта «Симоновская набережная от существующего участка до Третьего транспортного кольца. 1 Этап. Улично-дорожная сеть на участке от Крутицкой набережной до проектируемой жилой застройки по ул.Восточная» – Технический отчет (см. выше).

На части территории были выполнены инженерно-экологические изыскания в 2019-2020 гг. в рамках Этапа 1,  Этапа  2, Этапа 3 проектирования объекта.

При проведении ИЭИ возможно использование имеющихся материалов инженерно-геологических изысканий (ИГИ) и результатов ИЭИ, выполненных в рамках Этапа 1, Этапа 2, Этапа 3 проектирования объекта. Результаты указанных изысканий будут использованы при подготовке отчета.

Использование результатов инженерно-экологических изысканий, проведенных ранее, невозможно в связи с истечением срока давности.

В 2016 и 2017 гг. для прилегающей территории выполнялись инженерно-гидрометеорологические изыскания для разработки проектной документации для строительства объекта: «Многофункциональный комплекс» и «Многофункциональная комплексная застройка «Спутник» по адресу: Московская область, Одинцовский район, д.Раздоры, тер.Мякинино вне границ.

Использование результатов изучения гидрологического режима невозможно в связи с истечением срока давности.

Результаты ранее выполненных изысканий будут использованы как вспомогательные, в связи с истечением их срока давности. Для актуализации данных на территории, где проводится корректировка проектных решений, будут проведены дополнительные изыскания.

Перечень материалов и данных, дополнительно получаемых (приобретаемых) заказчиком или по его поручению исполнителем

Исполнитель получает (приобретает) следующие справки от уполномоченных органов власти:

Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и краткая климатическая характеристика (выдается ФГБУ «Центральное УГМС»).

Справка о наличии (отсутствии) поверхностных и подземных источников водоснабжения и зон санитарной охраны для них на территории изысканий.

Справка о  наличии (отсутствии) зарегистрированных объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации (включая объекты археологического наследия), выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, а также зон охраны объектов культурного наследия и защитных зон объектов культурного наследия на территории изысканий.

Справка о наличии (отсутствии) ООПТ регионального и местного значения, мест обитания объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу на территории изысканий, лесов, защитных лесов и особо защитных участков лесов.

Справка о наличии (отсутствии) скотомогильников, биотермических ям и других мест захоронения трупов животных на территории изысканий.

Справка о наличии (отсутствии) ООПТ федерального значения на территории изысканий.

Справка об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Справка о рыбохозяйственной категории р.Москвы и Водоотводного канала в границах проведения изысканий.

Не требуется

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ

Краткая физико-географическая характеристика района работ (геоморфология и рельеф, гидрография, климатические условия)

В административном отношении участок изысканий расположен в районе Нагатино-Садовники г.Москвы. Территория г.Москвы расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины (Среднерусской возвышенности); в бассейне р.Москвы (левого притока Оки), в подзоне хвойно-широколиственных лесов.

Территория обследования расположена в Луховицком районе Московской области на пойме р.Оки на км 21,820 автодороги Белоомут – Ловцы в Луховицком районе Московской области.

Участок изысканий относится к Химкинскому коренному ландшафту Смоленско-Московской возвышенности.

Участок изысканий относится к Москворецко-Грайворонскому коренному ландшафту долины р.Москвы.

Участок изысканий относится к Москворецко-Сходненскому коренному ландшафту долины р.Москвы.

Участок изысканий относится к Царицынскому коренному ландшафту Теплостанской возвышенности Москворецко-Окской физико-географической провинции

По данным многолетних наблюдений (СП 131.13330.2025):

по схематической карте климатического районирования для строительства Московский регион относится к IIВ климатической зоне; Москва среднегодовая температура воздуха – +5,9 ºС, минимальная среднемесячная температура воздуха наблюдается в январе – -7,0  ºС, максимальная в июле +19,2  ºС.

схематической карте зон влажности территория Московского региона относится к зоне нормальной влажности (зона 2);

территория относится к зоне распределения среднего за год числа дней с переходом температуры воздуха через 0°С, равного 65 дням;

суммарное количество осадков за год – 690 мм.

Краткая характеристика природных условий района работ и техногенных факторов, влияющих на организацию и выполнение инженерных изысканий

Вблизи участка изысканий расположены:

К югу: улица Озерная, автостоянка;

К востоку: улица Озерная, автосервис;

К западу: Малая Очаковская улица, автосалон « HYPERLINK "https://yandex.ru/maps/org/avtomir_renault/1123188420/" Автомир Renault»;

К северу: автосервис «БМВ Сервис Смирнова».

Современное использование территории –

Степень запечатанности и захламленности территории – площадь поверхности открытого грунта на участке составляет Ограничений для проведения в полном объеме радиационного обследования территории и геоэкологического опробования почв и грунтов не имеется. (если открытый грунт).

Ограничений для проведения радиационного обследования территории не имеется, геоэкологическое опробование почв и грунтов будет выполнено в местах открытого грунта (если часть запечатана).

ППР (если занята строением)

Режимный объект, доступ требуется содействие Заказчика в получении допуска на территорию

СОСТАВ И ВИДЫ РАБОТ, ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Обоснование состава, объемов, методов и технологий выполнения видов работ в составе инженерных изысканий, методов получения расчетных характеристик, мест (пунктов) выполнения отдельных видов работ (исследований) и последовательности их выполнения

В состав выполняемых ИЭИ входят следующие виды работ и исследований:

сбор, обобщение и анализ опубликованных и фондовых материалов изысканий и исследований прошлых лет;

дешифрирование аэрокосмических материалов;

рекогносцировочное обследование территории с опробованием почв, поверхностных и подземных вод для установления фоновых характеристик состояния окружающей среды;

биологические (флористические, геоботанические, фаунистические) исследования;

социально-экономические исследования;

исследование и оценка радиационной обстановки;

лабораторные исследования отобранных проб;

оценка существующего экологического состояния окружающей среды, включая оценку уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв (грунтов), подземных и поверхностных вод промышленными объектами, транспортными средствами, отходами производства и потребления;

оценка физических воздействий (шума, вибрации, электрических и магнитных полей, ионизирующих излучений от природных и техногенных источников);

поверхностная газовая съемка (шпуровая, эмиссионная), сопровождающиеся отбором проб грунтового воздуха и воздуха приземной атмосферы;

лабораторные газохроматографические исследования компонентного состава свободного грунтового воздуха и биогаза, диссипирующего в приземную атмосферу;

прогноз возможных изменений функциональной значимости и экологических условий территории при реализации намечаемых решений, в том числе прогноз ограничений использования территории (связанных с размещением объекта - охранные, санитарно-защитные и другие зоны);

предложения и рекомендации для принятия решений по разработке природоохранных мероприятий.

(Москва-биотестирование) В соответствии с п.3.8.4 Постановления Правительства Москвы № 1386-ПП от 26.08.2020 при образовании отхода в виде грунта в ходе строительных работ, необходимо осуществить отнесение образующихся отходов (грунтов) к классу опасности в соответствии с критериями, утвержденными Приказом МПР РФ № 158 от 31.03.2025.

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 1387-ПП от 26.08.2020 (п.2.5.1.1.9) для подтверждения V класса опасности образовавшихся отходов (грунтов) необходимы материалы отнесения к V классу опасности.

В соответствии с Приказом МПР РФ № 158 от 31.03.2025, отнесение отходов (грунтов) к V классу опасности производится по Критерию 2 методом биотестирования.

В связи с тем, что объект исследования расположен на исторически сложившейся (густонаселенной урбанизированной) территории, не целесообразно проводить в ходе ИЭИ исследование социально-экономических условий.

Техническим заданием не предусмотрено выполнение следующих дополнительных и специальных работ (услуг), не входящих в состав основных видов работ при выполнении ИЭИ:

медико-биологические исследования;

гидробиологические исследования поверхностных вод суши;

оценка фитопродуктивности растительных сообществ;

экологический мониторинг отдельных компонентов окружающей среды;

выявление объектов накопленного вреда окружающей среде;

эколого-геохимические исследования с применением геофизических методов.

Оценка загрязненности атмосферного воздуха в районе проектируемого объекта будет выполнена на основании данных, взятых из ранее выполненных ИЭИ на прилегающей территории.

Оценка загрязненности атмосферного воздуха в районе проектируемого объекта будет выполнена на основании данных, взятых из Справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

В результате выполнения ИЭИ, с учетом материалов ИГИ, при подготовке Технического отчета будут выданы рекомендации о необходимости выполнения газогеохимических исследований. В этом случае в соответствии с п.4.22 СП 47.13330.2016 в установленном порядке должно быть оформлено дополнение к Договору и настоящей Программе в части изменения объемов, видов и методов работ, увеличения продолжительности и стоимости ИЭИ. (для сетей связи не пишем)

Методы и технологии выполнения изысканий:

ИЭИ выполняются в соответствии с:

СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (с изменением № 1).

СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ.

Отбор проб почвы и грунта осуществляется в соответствии с:

ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб»;

ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа»;

ГОСТ Р 53123-2008 (ИСО 10381-5:2005) «Качество почвы. Отбор проб. Часть 5. Руководство по изучению городских и промышленных участков на предмет загрязнения почвы».

Радиационное обследование территории и здания осуществляется в соответствии с:

МР 2.6.1.0361-24 «Радиационный контроль земельных участков, предназначенных под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения, а также прилегающей к зданиям и сооружениям территории и территории общего пользования. Методические рекомендации».

ГОСТ 30108-94 (СН-212-73) «Материалы и изделия строительные. Определение эффективной удельной активности природных радионуклидов».

(Здание) МР 2.6.1.0333-23 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений по показателям радиационной безопасности».

Отбор проб воды осуществляется в соответствии с:

ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб».

ГОСТ Р 70282-2022 «Охрана окружающей среды. Поверхностные и подземные воды. Общие требования к отбору проб льда и атмосферных осадков».

Отбор проб донных отложений осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.1.5.01-80 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность.

Радиационное обследование, отбор проб атмосферного воздуха, измерения параметров шума, вибрации и электромагнитных полей проводятся специалистами ИЛЦ ООО «ГК РЭИ» в соответствии с нормативной документацией согласно области аккредитации.

Технический отчет должен быть подготовлен в соответствии с:

ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»

ГОСТ Р 21.301-2021 «СПДС. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям».

Последовательность выполнения видов работ:

Сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов, данных о состоянии природной среды и предварительная оценка экологического состояния территории.

Полевые работы.

Лабораторные работы.

Камеральные работы, формирование Технического отчета.

Виды и объемы запланированных работ

Объем запланированных работ установлен согласно СП 502.1325800.2021. В соответствии с п.7.1.8.4 и п.7.1.8.6 минимальное число пробных площадок должно обеспечивать получение статистически достоверных результатов; минимальное число точек опробования для линейных объектов протяженностью до 15 км должно быть не менее трех точек на объект.

В связи с запечатанностью территории количество точек опробования сокращено до двух точек на объект.

В соответствии с п.7.1.8.7 для линейных объектов в населенном пункте на освоенной территории не применим ГОСТ 17.4.3.01-2017 в части установления объемов и размеров пробных площадок.

№ пп

Виды работ

Ед.

изм.

Кол-во

1

2

3

4

Краткая характеристика природных условий

Рекогносцировочное (маршрутное) обследование

км

Обследование объектов неблагоприятного техногенного воздействия для определения условий и ограничений для проектирования

объект

Наблюдения при передвижении по маршруту

км

Описание точек наблюдений

точка

Характеристика климатических условий

объект

1

Описание современного состояния растительного покрова, почвенного покрова, гео- и гидрогеологических условий

объект

1

Характеристика фонового загрязнения компонентов окружающей среды

объект

1

Характеристика современного состояния территории

объект

1

Описание растительного и животного мира участка

объект

1

Характеристика социально-экономических условий

и хозяйственного использования территории

объект

1

Радиационное обследование территории

Радиометрическое обследование и измерение мощности амбиентного эквивалента дозы внешнего гамма-излучения (МАЭД ГИ) на участке ведения работ в контрольных точках

га

Измерение ППР на участке строительства в контуре проектируемых зданий

точка

Радиационное обследование здания

Радиометрическое обследование и измерение МАЭД ГИ в здании

кв.м.

Измерение ЭРОА радона краткосрочное в здании

точка

Исследование состояния почв (грунтов)

Измерение удельной активности природных радионуклидов (ПРН) и цезия-137

проба (объед-ная)

Определение содержания соединений тяжелых металлов (свинец, кадмий, цинк, медь, никель, ртуть) и мышьяка

проба (объед-ная)

Определение содержания органических соединений (бенз(а)пирен, нефтепродукты суммарные)

проба (объед-ная)

Определение острой токсичности ПГ (биотестирование)

проба

Определение санитарного числа C

(по Н.И.Хлебникову)

проба

Оценка биологического загрязнения: обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе Е.coli, энтерококки, патогенные бактерии (в т.ч. сальмонеллы), яйца и личинки гельминтов, цисты простейших

проба (объед-ная)

Выявление наличия в пробах почвы (грунта) личинок и куколок мух

проба (объед-ная)

Определение санитарно-эпидемиологических показателей (pHсол., соединений тяжелых металлов (свинец, кадмий, цинк, медь, никель, ртуть) и мышьяка, нефтепродуктов, бенз(а)пирена, хлоридов, удельной электропроводности) По МГСН+ПП 514 вместо стандартного перечня

проба (объед-ная)

Исследование и оценка агрохимических свойств почв (грунтов): (содержание физической глины, плотность сложения, органическое вещество (гумус), водородный показатель (рН) водной вытяжки, азот нитратный (нитраты), азот нитритный (нитриты), азот аммонийный (аммоний обменный), фосфор (подвижная форма), калий (обменная форма) По МГСН+ПП 514

проба

Оценка плодородия почв (рНвод., гумус, содержание физической глины, сухой остаток) _по ГОСТ

проба

Исследование состояния донных отложений*

Измерение удельной активности природных радионуклидов (ПРН) и цезия-137

проба

Общие и суммарные показатели: тип донных отложений, цвет, запах, консистенция, включения, влажность, гранулометрический состав, органический углерод, рН

Показатели химического состава: железо, марганец, мышьяк, тяжелые металлы (медь, свинец, ртуть, кадмий, цинк, никель, хром), бенз(а)пирен, нефтепродукты суммарные)

Определение острой токсичности ДО (биотестирование)

проба

Оценка биологического загрязнения: обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе Е.coli, энтерококки, патогенные бактерии (в т.ч. сальмонеллы), яйца гельминтов

проба (объед-ная)

Исследование загрязнения поверхностных вод**

Органолептические показатели: температура, цветность, запах, мутность

проба

Взвешенные вещества

Растворенные газы: растворенный кислород, сероводород

Показатели химического состава: водородный показатель (рН), Eh, жесткость общая, сухой остаток (общая минерализация), БПК5, ХПК, окисляемость перманганатная, СПАВ, нитраты, нитриты, сульфаты, хлориды, фосфаты, фториды, железо общее, марганец, мышьяк, тяжелые металлы (медь, свинец, ртуть, кадмий, цинк, никель, хром), аммиак и аммоний-ион (суммарно), фенолы, натрий, калий, гидрокарбонаты, кальций, магний, нефтепродукты (суммарно)

Микробиологическое исследование

проба

Исследование загрязнения подземных вод***

Органолептические показатели: температура, запах, цветность, мутность

проба

Показатели химического состава: водородный показатель (рН), общая жесткость, общая минерализация (сухой остаток), БПК5, ХПК, перманганатная окисляемость, аммонийный азот, нитраты, нитриты, фосфатный фосфор, СПАВ, нефтепродукты, фенолы, железо, марганец, тяжелые металлы (медь, свинец, ртуть, кадмий, цинк, никель), мышьяк, сероводород, сульфаты, хлориды.

Микробиологическое исследование воды из скважины

проба

Исследование загрязнения атмосферного воздуха

Оценка содержания загрязняющих веществ: оксида углерода, диоксида азота, оксид азота, диоксида серы, пыли (взвешенных веществ)

По справке ФГБУ «Центральное УГМС»

Исследование физических факторов загрязнения ОС

Измерение и оценка шумового излучения на границе проектируемой застройки в точке наиболее приближенной к источнику шума (режим измерения: день / ночь)

точка

Измерение и оценка авиационного шумового излучения на границе проектируемой застройки: (режим измерения: день / ночь)

точка

Измерение параметров электромагнитных полей

точка

Инструментальные исследования и оценка вибрации общей и локальной

точка

Газогеохимические исследования

Шпуровая газовая съемка, сопровождающаяся отбором проб грунтового воздуха и воздуха приземной атмосферы

Газохроматографическое исследование грунтов: метан, углекислый газ, кислород, водород

проба

Камеральные работы

Подготовка технического отчета

отчет

1

*Перечень исследуемых показателей в донных отложениях выбран в соответствии с СП 502.1325800.2021 согласно таблице 5.10.

**Перечень исследуемых показателей в поверхностной воде выбран в соответствии с СП 502.1325800.2021 согласно таблице 5.10.

***Перечень исследуемых показателей в подземной воде выбран в соответствии с СП 502.1325800.2021 согласно таблице 5.10.

Применяемые приборы, оборудование, инструменты, программные продукты

Полевые работы:

GPS-приемник Garmin 64st;

фотоаппарат;

дозиметр-радиометр МКС 05 «Терра»;

радиометр ДКС-96;

альфа-радиометр РАА-20П2;

комплект ручных пробоотборников «Бур Эйдельмана»;

самоходная буровая установка (предоставляется Заказчиком);

Ковш Ван Вина;

автомобиль JAC T6;

автомобиль Renault Duster;

а также совки-лопатки, пакеты химически нейтральные стерильные «Вихрь» для отбора и хранения объектов ОС.

Камеральные работы:

персональный компьютер HP Compaq Elite;

МФУ Konica Minolta bizhub C258;

плоттер HP Designjet Т520;

программное обеспечение: пакет программ Microsoft Office, AutoCAD LT 2020, Adobe Acrobat, InfraRecorder, Google Earth.

Мероприятия по соблюдению требований к точности и обеспеченности данных и характеристик получаемых по результатам инженерных изысканий

Метрологическое обеспечение единства и точности измерений осуществляется по ГОСТ Р 8.589-2001 «Государственная система обеспечения единства измерений. Контроль загрязнения окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение. Основные положения». Все приборы, используемые в работе, поверены. Информация о поверке указывается в Протоколах лабораторных и инструментальных исследований.

Лабораторные (инструментальные) исследования (испытания) выполняются на базе аккредитованных ИЛЦ в соответствии с областью аккредитации:

ООО «ГК РЭИ» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.518100);

ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России (аттестат аккредитации № RA.RU.510207).

ФБУЗ ЦГиЭ в г.Москве (аттестат аккредитации № RA.RU.21HH96).

Климатические условия во время проведения полевых работ будут определены с помощью измерителя параметров микроклимата «Метеоскоп-М».

Радиометрическое прослушивание в режиме «поиск» будет проведено с помощью дозиметра-радиометра МКС «Зяблик» с блоком детектирования.

В соответствии с п.11.1.3 ФР.1.40.2017.25774 (2016) пробоподготовка испытательных образцов проводится путем прокаливания проб для удаления органической части гумуса и корней растений согласно "Методическим рекомендациям по приготовлению счетных образцов для спектрометрических комплексов с программным обеспечением "Прогресс"(п.10).

В соответствии с п.5.1.1 ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 при проведении лабораторных работ должна быть выполнена предварительная пробоподготовка каждого из отобранных образцов ПГ для выполнения физико-химических исследований солей тяжелых металлов и мышьяка.

Определение содержания тяжелых металлов (свинец, кадмий, цинк, медь, никель) и мышьяка в лабораторных условиях будет выполнено методом спектрального анализа на спектрометре эмиссионном с индуктивно-связанной плазмой, предназначенном для измерений содержания элементов в почвах и в других средах и материалах, на основании применения методики выполнения измерений содержания металлов в твердых объектах методом спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (2005 г.).

Определение содержания ртути в лабораторных условиях будет выполнено атомно-абсорбционным спектрометрическим методом на анализаторе ртути в соответствии с ПНД Ф 16.1:2.23-2000 (2005).

Обоснование выбора методик прогноза изменений природных условий

Не требуется

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной и техногенной среды и организация экологического мониторинга  будут выполнены в соответствии с  методами, изложенными в нормативно-технической документации и методической литературе, действующих на территории РФ.

Перечень примененных законов,  нормативно-технической документации и методической литературы:

ГОСТ 17.2.3.01-86 «Правила контроля качества воздуха населенных пунктов».

ГОСТ 22.0.06-2023 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных, чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы».

ГОСТ 22.0.07-2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных, чрезвычайных ситуаций».

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».

РД 52.4.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы».

Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное). СПб.: НИИ Атмосфера, 2012.

Сведения о метрологической поверке (калибровке), аттестации средств измерений

-

Организация выполнения полевых работ, в том числе обеспеченность транспортом, проживанием, связью и организация камеральных работПолевые работы проводятся в 4 этапа:

Подготовка задания сотрудникам отдела комплексных инженерных изысканий и мониторинга (КИИМ) − осуществляется руководством отдела КИИМ на основании Задания на выполнение ИИ с учетом конкретного перечня подлежащих экологическому опробованию компонентов и объектов ОС.

Маршрутные (рекогносцировочные) наблюдения:

рекогносцировка на местности, привязка по карте местности, описание местоположения территории;

картирование, сверка посадки существующих зданий и сооружений, расположенных на местности, определение их функционального назначения, визуальная оценка состояния;

визуальное определение с нанесением на план инженерных коммуникаций;

описание рельефа в целом - перепад высот, абсолютные отметки (с использованием ситуационного плана), характер рельефа, направление уклонов и картирования отдельных форм (холм, впадина, ложбина, рытвина и т.п.);

определение и картирование неблагоприятных экзогенных процессов – эрозия, смыв, оползни;

наличие и характеристика антропогенных форм рельефа (свалки, навалы грунта, карьеры);

картирование и характеристика мест сбросов сточных вод (количество, источник образования сточных вод);

характеристика снежного покрова (в зимний период) – мощность, степень загрязнения, определение необходимости проведения исследований;

оценка степени запечатанности почвенного покрова (процентное соотношение площади естественных поверхностей и искусственных покрытий);

определение процента площади, занятой зелеными насаждениями;

характеристика уровня благоустройства территории.

Радиометрическое обследование, определение мощности дозы гамма-излучения и выявление локальных радиационных аномалий на территории изысканий:

поисковая гамма-съемка на участке проводится по прямолинейным профилям, расстояние между которыми не должно превышать 1,0-2,0 м;

для измерения МАЭД ГИ выполняется полуинструментальная разбивка сети точек изменений.

установка и экспонирование накопительных камер для измерений ППР производится в пределах контура проектируемого здания.

Радиометрическое обследование, определение мощности дозы гамма-излучения и выявление локальных радиационных аномалий в здании:

поисковая гамма-съемка в здании проводится по поверхности ограждающих конструкций помещений;

измерение МАЭД ГИ выполняется не менее чем в 10 точках;

измерение ЭРОА радона проводятся не менее чем в 4 точках.

Определение участков отбора проб осуществляется на обследуемой территории с учетом функциональных зон, рельефа местности и литолого-геологического строения. Отбор проб ПГ для проведения лабораторных исследований и испытаний, указанных в п.4 настоящей Программы, осуществляется в поверхностном слое с 15 пробных площадок размером 5х5 м (площадью 25 кв.м) и послойно из 15 геоэкологических скважин до глубины ведения земляных работ  в количестве:

в слое 0,2-1,0 м – 15 шт.;

в слое 1,0-2,0 м – 15 шт.;

в слое 2,0-3,0 м – 10 шт.;

в слое 3,0-4,0 м – 10 шт.;

в слое 4,0-5,0 м – 10 шт.;

в слое 5,0-6,0 м – 10 шт.;

в слое 6,0-8,0 м – 10 шт.;

в слое 8,0-10,0 м – 10 шт.;

в слое 10,0-12,0 м – 10 шт.;

в слое 12,0-15,0 м – 10 шт.

Отбор проб ПГ для проведения лабораторных исследований и испытаний для выявления эпидемиологического и паразитологического загрязнения окружающей среды осуществляется в поверхностном слое с 6 пробных площадок размером 5х5 м (площадью 25 кв.м).

Бурение геоэкологических скважин и отбор образцов грунта на глубину до HYPERLINK  \l "Глубина"Глубина м осуществляется исполнителем с помощью ручного бура. отбор образцов грунта с глубин 5,0-12,0 м осуществляется из геологических скважин, выполненных Заказчиком.

Отбор пробы воды осуществляется из безымянного ручья (левый приток р.Незнайка), проходящего по участку обследования севернее поселения Кокошкино.

Отбор пробы донных отложений осуществляется в поверхностном слое ила в месте отбора пробы воды.

Отбор проб подземных вод осуществляется (в случае обнаружения) при проведении геоэкологического опробования на заданную глубину.

Для выявления приповерхностных биогазовых аномалий и оценки степени газогеохимической опасности грунтов, на участке проводится шпуровая газовая съемка с отбором проб грунтового воздуха из 36 мелких вертикальных шпуров для проведения лабораторных исследований, указанных в п.4 настоящей Программы. Шпуры глубиной 0,8 м выполняются по прямолинейным профилям, расстояние между которыми не должно превышать 20 м, с помощью ручного бура малого диаметра с последующей герметизацией устья шпура. Отбор проб грунтового воздуха осуществляется с помощью лабораторных шприцов объемом 100 мл.

На всех этапах проведения полевых работ ответственный исполнитель заполняет полевой журнал и по окончании работ сдает руководству отдела КИИМ акт отбора проб.

Ответственный исполнитель оформляет заявки на выполнение лабораторных работ и передает их вместе с отобранными пробами (образцами) в лабораторный центр.

Камеральные работы выполняются в 3 этапа:

Подготовительный этап:

подготовка и направление запросов в специально уполномоченные государственные органы в области охраны окружающей среды;

оформление в электронном виде карт-схем проведения полевых работ с нанесением условных обозначений видов экологического опробования в соответствии с п.4 настоящей Программы.

Основной этап:

анализ полноты предоставленной информации по объекту: полученных от заказчика и уполномоченных органов исходных данных и сведений об объекте, полевых материалов, результатов лабораторных исследований – осуществляется руководством отдела КИИМ; корректировка материалов по замечаниям к их качеству;

подготовка сотрудником(-ами) отдела КИИМ технического отчета по ИИ в электронном и бумажном виде в соответствии с ГОСТ Р 21.301-2021 «СПДС. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям»;

контроль качества технического отчета в ходе внутренней проверки, выдача замечаний по результатам проверки осуществляется руководством отдела КИИМ;

устранение исполнителем(-ями) замечаний к техническому отчету по результатам внутренней проверки, анализ причин несоответствия.

Завершающий этап:

утверждение технического отчета руководством организации;

подготовка необходимого количества экземпляров отчета на бумажном и электронном носителе и передача заказчику / техническому заказчику.

Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда

Охрана труда организуется в соответствии с требованиями действующих правил и инструкций и «Руководством по технике безопасности на инженерно-изыскательских работах для строительства». Мосгоргеотрест, М.:1971.

Ответственный исполнитель полевых работ до выезда на объект проверяет наличие у всех работников обучения по технике безопасности, инструктажа и соответствующего удостоверения.

По прибытии на объект ответственный исполнитель должен выявить особо опасные участки и провести дополнительный инструктаж по правилам ведения работ в данной зоне.

Полевые подразделения должны каждый день связываться с руководством отдела КИИМ.

К полевым работам на объекте приступать только после письменного разрешения организаций, эксплуатирующих коммуникации (трубопроводы, кабели ЛЭП, кабели связи и др.).

Для выполнения работ на данном объекте производится тщательная подготовка материалов и оборудования. Проверяется соответствие комплектности бурового и прочего оборудования правилам эксплуатации и ПТБ, наличие в полевой партии медицинских аптечек и их укомплектованность необходимыми медикаментами, обеспеченность работников спец. одеждой.

Мероприятия по охране окружающей среды

при проведении работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды;

работы производить строго в пределах отведенного разрешением участка;

исключать все действия, наносящие вред компонентам окружающей среды и человеку;

после завершения буровых работ все геоэкологические скважины ликвидируются путем засыпки выбуренной породой с трамбовкой через 1,0 м, вокруг каждой скважины восстанавливаются естественные условия (тампонаж скважин керном с выкладкой почвенно-растительного покрова);

во время проведения работ не будут допускаться: устройство лагерей в водоохранных зонах, рубка леса, охота и рыбная ловля, загрязнение поверхности земли и растительного покрова отработанными ГСМ и грязной ветошью;

бытовой мусор в полиэтиленовых пакетах вывозится в ближайшие места накопления отходов для последующей его утилизации.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА РАБОТ

Сведения о принятой в организации исполнителя системе контроля качества и приемки полевых, лабораторных и камеральных работ

В организации принята система менеджмента качества применительно к работам по инженерным изысканиям для строительства, мониторинга объектов окружающей среды, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

АО «РЭИ-ЭКОАУДИТ» имеет сертификат соответствия № СДС.ТП.СМ.14697-20 в Системе добровольной сертификации «Технопрогресс».

Виды работ по внутреннему контролю качества

Технический контроль работ включает в себя 2 этапа:

полевой контроль и документарная подготовка к передаче полевого материала (камеральный контроль) осуществляется руководством отдела КИИМ;

приемка-передача полевых материалов для камеральной обработки – контроль осуществляется руководством отдела КИИМ.

Оформление результатов внутреннего контроля полевых, лабораторных и (или) камеральных работ и их приемки

Результаты полевого и камерального контроля оформляются Актом контроля качества материалов

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Перечень нормативных правовых актов; НТД, в соответствии с требованиями которых будут выполнены инженерные изыскания

СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (с изменением № 1).

СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ».

СП 131.13330.2025 «Строительная климатология СНиП 23-01-99*»

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)».

СанПиН 2.6.4115-25 «Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения».

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(Благоустройство Москва или ПП 514) МГСН 1.02.02 «Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы» от 06.08.2002.

(Благоустройство Москва или МГСН) Постановление Правительства Москвы «О повышении качества почвогрунтов в городе Москве» № 514-ПП от 27.02.2004.

Приказ Минприроды России «Об утверждении критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду» № 158 от 31.03.2025.

МР 2.6.1.0361-24 «Радиационный контроль земельных участков, предназначенных под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения, а также прилегающей к зданиям и сооружениям территории и территории общего пользования. Методические рекомендации».

(Здание) МР 2.6.1.0333-23 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений по показателям радиационной безопасности».

(Москва) Инструкция по проведению инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации строительства, реконструкции объектов в г.Москве, утверждена Приказом Москомархитектуры № 66 от 23.07.2008.

(Москва) Постановление Правительства Москвы «Об утверждении Порядка обращения с отходами строительства и сноса в городе Москве» № 1386-ПП от 26.08.2020.

(Москва) Постановление Правительства Москвы «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы «Выдача разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов» № 1387-ПП от 26.08.2020.

Материалы ранее выполненных инженерных изысканий на данной территории, которые будут использованы

Не используются

Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации № 736-00046-52018-19 для объекта: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от Павелецкого направления Московской железной дороги до МКАД с транспортной развязкой на пересечении МКАД с Юго-Восточной хордой. Этап 3. Основной ход от Павелецкого направления МЖД ОАО «РЖД» до МКАД». ООО «РЭИ-Регион», М.:2020.

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Перечень и состав отчетных материалов, сроки, форма и порядок их представления заказчику

Результатом ИЭИ является «Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации» в составе:

комплексная (ландшафтная) характеристика;

почвенно-растительные условия;

животный мир;

оценка состояния компонентов природной среды, наземных и водных экосистем и их устойчивости к техногенным воздействиям и возможности восстановления;

радиационное, химическое, биологическое и другие виды загрязнений почв (грунтов), поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха; акустическое загрязнение ОС, оценка вибрации, измерение параметров электромагнитного поля;

определение класса опасности грунта с применением Критерия (2)  (биотестирование водной вытяжки с возможностью присвоения V класса опасности);

санитарно-эпидемиологическое состояние компонентов природной среды;

сведения о наличии зон с особыми условиями использования территории;

текстовые приложения (акты отбора проб, протоколы лабораторных исследований и пр.);

графическая часть: обзорная карта-схема зон экологических ограничений (М 1:5000 - М 1:2000), карта фактического материала (М 1:500 М 1:1000), карта-схема современного экологического состояния территории (М 1:2000−1:1000).

«Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации» в составе:

краткая характеристика природных и техногенных условий;

почвенно-растительные условия;

животный мир;

хозяйственное использование территории;

социально-экономические условия;

объекты культурного наследия;

современное экологическое состояние района изыскания (территории);

определение класса опасности грунта с применением Критерия (2) (биотестирование водной вытяжки с возможностью присвоения V класса опасности).

особо охраняемые природные территории и другие экологические ограничения природопользования – при наличии;

предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной и техногенной среды;

анализ возможных непрогнозируемых последствий строительства и эксплуатации объекта;

предложения к программе экологического мониторинга;

текстовые приложения (акты отбора проб, протоколы лабораторных исследований и пр.);

графическая часть: обзорная карта-схема зон экологических ограничений (М 1:5000 - М 1:2000), карта фактического материала (М 1:500- М 1:1000), карта-схема современного экологического состояния территории (М 1:2000−1:1000).

Срок представления: Согласно Календарному плану выполнения работ 21 рабочий день с момента получения аванса на выполнение работ при условии получения согласованной Заказчиком Программы инженерно-экологических изысканий в срок 3 рабочих дня с даты ее передачи Исполнителем Заказчику для согласования.

Количество экземпляров технических отчетов на бумажных и электронных носителях

на бумажном носителе – 3 экз.;

на электронном носителе – 2 экз.

Форматы текстовых и графических документов в электронном виде

Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу; документация на электронном носителе в соответствии с Приказом Минстроя России № 783/пр от 12.05.2017 «Об утверждении  требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», предоставляется в следующих форматах: pdf, doc, docx, odt, xls, xlsx, - для документов с текстовым содержанием; pdf – для документов с графическим содержанием.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ (в соответствии с п.8.1.10 СП 47.13330.2016)

1

Краткая природно-хозяйственная характеристика территории по имеющимся материалам о состоянии окружающей среды

Существующие источники воздействия:

проезжая часть автомобильных дорог, места парковки автотранспорта – выбросы загрязняющих веществ: азота диоксид, азота оксид, сажа, ангидрид сернистый, углерода оксид, бензин, бенз(а)пирен, формальдегид

Проектируемые источники воздействия:

период строительства: строительная техника и механизмы - выбросы загрязняющих веществ: азота диоксид, азота оксид, сажа, ангидрид сернистый, углерода оксид, бензин, бенз(а)пирен, керосин.

период эксплуатации: места парковки автотранспорта – выбросы загрязняющих веществ: азота диоксид, азота оксид, сажа, ангидрид сернистый, углерода оксид, бензин, бенз(а)пирен, формальдегид.

Предварительные сведения о наличии участков с ранее выявленным загрязнением окружающей среды и зон с особым режимом природопользования (зон экологических ограничений)

Нет данных о наличии участков с ранее выявленным загрязнением окружающей среды.

Объектов культурного наследия федерального и регионального значения, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, зон санитарной охраны источников водопользования, санитарно-защитных зон на обследуемой территории не имеется. ООПТ федерального, регионального значения и иные ограничения природопользования в районе расположения объекта отсутствуют.

Территория обследования расположена в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе р.Москвы (Кожуховский затон).

Обоснование предполагаемых границ зоны воздействия объекта капитального строительства

Под зоной воздействия понимается район, прилегающий к территории строительства (реконструкции) в пределах которого может быть оказано воздействие на окружающую среду, связанное со строительством и эксплуатацией объекта, включая объекты инфраструктуры.

Обоснование предполагаемых границ зоны воздействия объекта капитального строительства производится в соответствии:

нормативами природопользования и существующего воздействия на окружающую среду

краткой характеристикой намечаемых работ.

Уточнение границ зоны может быть произведено исполнителем ИЭИ, исходя из параметров планируемого воздействия на основные компоненты природной среды и здоровье граждан.

Обоснование границ изучаемой территории при выполнении инженерно-экологических изысканий

Границы ИЭИ продиктованы зоной влияния проектируемого объекта (автомобильной дороги) с учетом характера последующего использования участка, также полосой отвода автомобильной дороги.

9

Приложения к программе инженерных изысканий

Приложение 1.

План организации производства работ

Заместитель директора - главный инженер                                       Т.С.Матвеева

(Рег. № в НРС* И-000037)

Заместитель главного инженера                                                          У.Н.Штефанова

(Рег. № в НРС* И-092847)

Главный специалист отдела КИИМ                                                     И.М.Бурнацкая

(Рег. № в НРС* И-164358)

*НРС − Национальный реестр специалистов в области инженерных  изысканий и архитектурно-строительного   проектирования.

№ 801-…-25-ПЭ-1 стр.  PAGE 16 из  NUMPAGES 26

2025

№ 801-…-25-ПЭ-1