|  | «СОГЛАСОВАНО» |
| --- | --- |
|  | Технический заказчик Генеральный директор |
|  | _______________ |

|  | Акционерное общество «РЭИ-ЭКОАУДИТ» |
| --- | --- |
| Ассоциация саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (СРО-И-003-14092009) Регистрационный номер члена саморегулируемой организации И-003-007731501750-0150 |  |

| «УТВЕРЖДАЮ» | «СОГЛАСОВАНО» |
| --- | --- |
| Подрядчик/Исполнитель Директор | Заказчик Генеральный директор |
| АО «РЭИ-ЭКОАУДИТ» |  |
| М.А.Маренный |  |
| _______________ | _______________ |

Программа

инженерно-геологических изысканий

| Наименование объекта: | Реконструкция сетей связи ПАО МГТС в зоне строительства объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Волоколамское ш., д.108) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, шоссе Волоколамское, земельный участок 108 (Северо-Западный административный округ)» |
| --- | --- |

| Программа составлена в соответствии с п.4.19 СП 47.13330.2016 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Общие сведения |  |
|  | Наименование объекта | Реконструкция сетей связи ПАО МГТС в зоне строительства объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого здания по адресу: Волоколамское ш., д.108) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Покровское-Стрешнево, шоссе Волоколамское, земельный участок 108 (Северо-Западный административный округ)» |
|  | Местоположение объекта | г.Москва, СЗАО, район Покровское-Стрешнево |
|  | Сведения о заказчике |  |
|  | Наименование и местонахождение заказчика |  |
|  | Ф.И.О., номер телефона (факса), электронный адрес ответственного представителя |  |
|  | Сведения об исполнителе работ |  |
|  | Наименование и местонахождение исполнителя | АО «РЭИ-ЭКОАудит», ОГРН 1037789070153 117513, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Теплый Стан, ул.Островитянова, д.6, помещ. 3/П |
|  | Ф.И.О., номер телефона (факса), электронный адрес ответственного представителя | Заместитель директора - главный инженер Матвеева Татьяна Сергеевна +79165230036 project@gruppa-rei.ru |
|  | Цели и задачи инженерных изысканий | Целью проведения инженерно-геологических изысканий является комплексное изучение инженерно-геологических условий территории объекта проектируемого строительства: - геологическое строение; - гидрогеологическое строение; - свойства грунтов; - оценка наличия и развития экзогенных геологических и инженерно-геологических процессов. Инженерно-геологические изыскания должны обеспечить получение качественных материалов и данных, необходимых и достаточных для работ по дальнейшему проектированию. Задачей настоящих инженерно-геологических изысканий является выполнение комплекса инженерно-геологических работ, включающего сбор и систематизацию архивных материалов, полевые и лабораторные исследования, для получения информации о геологическом строении, природных и техногенных условиях участка строительства, в объеме необходимом и достаточном для разработки документации на стадии «Проектная документация». |
|  | Идентификационные сведения об объекте |  |
|  | Назначение | Инженерные сети, сети связи |
|  | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам | Нет |
|  | Принадлежность к опасным производственным объектам | Нет |
|  | Пожарная и взрывопожарная опасность | Нет данных |
|  | Уровень ответственности зданий и сооружений | Нормальный |
|  | Наличие помещений с постоянным нахождением людей | Отсутствуют |
|  | Вид градостроительной деятельности | Архитектурно-строительное проектирование |
|  | Этап выполнения инженерных изысканий | Инженерные изыскания для подготовки проектной документации |
|  | Характеристика проектируемого объекта |  |
|  | Краткая техническая характеристика объекта | На участке предусматривается -прокладка телефонной канализации (общая протяженность около 29,9 м) и обустройство телефонных колодцев; |
|  | Глубина ведения земляных работ | -прокладка телефонной канализации: открытым способом – 1,5-1,9 м; колодцев –1,9-2,6 м; |
|  | Границы площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) линейного сооружения (точки ее начала и окончания, протяженность) | Объект расположен в районе Покровское-Стрешнево СЗАО г.Москвы вблизи Волоколамское шоссе д.110. Общая площадь участков линейного объекта – около 0,02 га. |
|  | Обзорная схема размещения объекта |  |
|  | Общие сведения о категориях земель и разрешенном виде использования земельных участков на основании данных ЕГРН | Земли поселений (земли населенных пунктов) Использование: эксплуатации улично-дорожной сети |
|  | Изученность территории |  |
|  | Перечень исходных материалов и данных, представленных заказчиком | - Ситуационный план (схема) участка работ, удостоверенная Заказчиком, с указанием границ площадки (площадок) обследования – на бумажном носителе. - План М 1:500 с обозначением границы работ (площади проектирования) и посадки проектируемых объектов строительства – на электронном носителе в формате AutoCAD Drawing (*.dwg). |
|  | Результаты анализа степени изученности природных условий территории по материалам ранее выполненных инженерных изысканий, наблюдений и исследований и иным данным с оценкой возможности использования имеющихся материалов, в том числе с учетом срока их давности и репрезентативности для исследуемой территории | Материалы ранее выполненных на участке инженерно-геологических изысканий отсутствуют. По результатам выполненного сбора фондовых данных инженерно-геологические условия рассматриваемого участка характеризуются удовлетворительной степенью изученности. В качестве фондовых и справочных материалов будут использоваться: - Геологические карты отложений ГУП «Мосгоргеотрест», 2012 г. - Гидрогеологическая карта ГУП «Мосгоргеотрест», 2012 г. - Карта опасности древних карстовых форм и современных карстово-суффозионных процессов (2-я редакция) ГУП «Мосгоргеотрест», 2012 г. |
|  | Перечень материалов и данных, дополнительно получаемых (приобретаемых) заказчиком или по его поручению исполнителем | Не требуется |
|  | Краткая характеристика района работ |  |
|  | Краткая физико-географическая характеристика района работ (геоморфология и рельеф, гидрография, климатические условия) | В административном отношении участок изысканий в районе Покровское-Стрешнево СЗАО г.Москвы. Территория г.Москвы расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины (Среднерусской возвышенности); в бассейне р.Москвы (левого притока Оки), в подзоне хвойно-широколиственных лесов. Участок изысканий в геоморфологическом отношении расположен в пределах 2-ой надпойменной террасы р. Москва. По данным многолетних наблюдений (СП 131.13330.2025): - по схематической карте климатического районирования для строительства Московский регион относится к IIВ климатической зоне; среднегодовая температура воздуха – +5,9ºС, минимальная среднемесячная температура воздуха наблюдается в январе – -7,0ºС, максимальная в июле +19,2ºС. - схематической карте зон влажности территория Московского региона относится к зоне нормальной влажности (зона 2); - территория относится к зоне распределения среднего за год числа дней с переходом температуры воздуха через 0°С, равного 65 дням; - суммарное количество осадков за год – 690 мм. В тектоническом отношении территория расположена в пределах южной части Московской синеклизы – крупной палеозойской структуры, заполняющей всю центральную часть платформы. В этом районе мощность осадочного чехла, сложенного четвертичными, меловыми, юрскими, каменноугольными, девонскими отложениями. Сейсмичность района работ - менее 5 баллов (СП 14.13330.2018 и карта ОСР 2015). |
|  | Краткая характеристика природных условий района работ и техногенных факторов, влияющих на организацию и выполнение инженерных изысканий | Территория находится в условиях плотной застройки. Рельеф данной площадки относительно ровный, но претерпел значительные изменения в результате градостроительных и планировочных работ. В пределах территории развита сеть различных подземных коммуникаций. Характеристика условий проходимости удовлетворительная, проезд автотранспорта возможен. |
|  | Описание инженерно-геологических условий территории | Характеристика инженерно-геологических условий участка составлена на основе инженерно-геологических карт ГУП «МОСГОРГЕОТРЕСТ». Согласно данным в геолого-литологическом строении принимают участие четвертичные отложения. Четвертичные отложения представлены современными техногенными отложениями (tQIV) и верхнечетвертичными аллювиальными (aQIII) отложениями. Четверичные отложения на абс. отм. 108,0 м подстилаются среднеюрмкими отложениями криушской свиты J2kr. Современные физико-геологические процессы и явления отсутствуют. В соответствии с гидрогеологической картой (Комплекс карт территории г.Москвы. Масштаб 1:10000. Вторая редакция, ГУП «Мосгоргеотрест» абс. отметка гидроизогипс 128,0м. В соответствии с картой опасности древних карстовых форм и современных карстово-суффозионных процессов (Комплекс карт территории г.Москвы. Масштаб 1:10000. Вторая редакция, ГУП «Мосгоргеотрест» ИГЭ РАН. Москва, 2012), территория находится в потенциально опасной зоне в отношении возможности проявления современных карстово-суффозионных процессов. |
|  | Состав и виды работ, организация их выполнения |  |
|  | Обоснование состава, объемов, методов и технологий выполнения видов работ в составе инженерных изысканий, методов получения расчетных характеристик, мест (пунктов) выполнения отдельных видов работ (исследований) и последовательности их выполнения | Работы, предусмотренные настоящей Программой, намечается выполнять в соответствии с утвержденным графиком работ. Полевые инженерно-геологические работы и камеральные работы выполняются силами АО «РЭИ-ЭКОАудит», лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов, степень коррозионной активности к металлам и степень агрессивного воздействия на конструкцию из бетона грунтов выполняются силами ООО «Карат-91». До начала полевых работ должен быть оформлен ордер на производство работ, и выполнено согласование точек бурения и статического зондирования со службами, контролирующими подземные коммуникации (канализация, водопровод, силовые кабели, телефон, подземные сооружения). В состав выполняемых ИГИ входят следующие виды работ и исследований: - сбор, обобщение и анализ опубликованных и фондовых материалов изысканий и исследований прошлых лет; - исследование геолого-литологического строения площадки; - изучение гидрогеологических условий, химического состава подземных вод, опытно-фильтрационные работы; - исследование закономерностей и факторов развития опасных геологических инженерно-геологических процессов; - полевые и лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов. Работы выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов: - СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (с изменением № 1). - СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» (с изменением № 1); - СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»; - СП 28.13330-2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85» (с изменениями № 1, № 2, № 3); - ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация (с Поправкой)». - ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний» (с изменением №1). - ГОСТ 12248.1–2020 «Грунты. Определение характеристик прочности методом одноплоскостного среза» (с Поправками). - ГОСТ 12248.3-2020 «Грунты. Определение характеристик прочности и деформируемости методом трехосного сжатия» (с Поправками). - ГОСТ 12248.4-2020 «Грунты. Определение характеристик деформируемости методом компрессионного сжатия» (с Поправкой). Технический отчет должен быть подготовлен в соответствии с: - ГОСТ Р 21.101-2026 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации». - ГОСТ Р 21.301-2021 «СПДС. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям». - ГОСТ Р 21.302–2021 «СПДС. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям» (с изменением №1). Последовательность выполнения видов работ: - сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов; - плановая и высотная привязка; - буровые работы; - полевые исследования грунтов; - гидрогеологические работы; - лабораторные работы; - камеральные работы и формирование - Технического отчета; |
|  | Виды и объемы запланированных работ | Расстояние от базы изыскательской организации до участка изысканий: 29,5 км № пп; Виды работ; Ед. изм.; Кол-во. 1; 2; 3; 4. Полевые работы. Разбивка и привязка горных выработок; скв.; 2. Бурение скважин; п.м; 10. Статическое зондирование грунтов; точка; 2. Отбор образцов и проб:. - проб ненарушенной структуры; монолит; 20. - проб нарушенной структуры; образец; 20. - проб для химического анализа грунтов; проба; 6. -проб для химического анализа воды; проба; 3. Лабораторные работы. Комплекс определений физических свойств глинистых грунтов; образец; 20. Комплекс определений свойств песчаных грунтов; образец; 20. Одноплоскостной срез; образец; 6. Компрессионное испытание; образец; 6. Трехосное испытание; образец; 6. Определение коррозионной активности грунтов; проба; 6. Стандартный химический анализ воды; проба; 3. Камеральные работы. 13; Подготовка технического отчета; отчет; 1. |
|  | Применяемые приборы, оборудование, инструменты, программные продукты | - Полевые работы: - GPS-приемник Garmin 64st; - фотоаппарат; - буровая установка УКБ 12/25; - установка ПИКА-17, II-ой тип зонда. - вдавливаемый лепестковый грунтонос ГК-123х200; - Камеральные работы: - персональный компьютер HP Compaq Elite; - МФУ Konica Minolta bizhub C258; - плоттер HP Designjet Т520; - программное обеспечение: пакет программ Microsoft Office, AutoCAD LT 2020, Adobe Acrobat, InfraRecorder, Google Earth. |
|  | Мероприятия по соблюдению требований к точности и обеспеченности данных и характеристик получаемых по результатам инженерных изысканий | Не требуется |
|  | Обоснование выбора методик прогноза изменений природных условий | Не требуется |
|  | Сведения о метрологической поверке (калибровке), аттестации средств измерений (перечень применяемых средств измерений, подлежащих поверке) | Метрологическое обеспечение единства и точности измерений осуществляется по ГОСТ Р 8.589-2001 «Государственная система обеспечения единства измерений. Контроль загрязнения окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение. Основные положения». Все приборы, используемые в работе, поверены. Информация о поверке указывается в Протоколах лабораторных и инструментальных исследований. |
|  | Организация выполнения полевых работ, в том числе обеспеченность транспортом, проживанием, связью и организация камеральных работ | Полевые работы проводятся в 5 этапов: - Подготовка задания сотрудникам отдела комплексных инженерных изысканий и мониторинга (КИИМ) осуществляется руководством отдела КИИМ на основании Задания на выполнение изысканий. - Плановая и высотная привязка: планово-высотное обоснование на район проводимых работ будет создаваться в виде теодолитного и нивелирного хода, с привязкой к пунктам опорной геодезической сети. При значительном удалении пунктов государственной геодезической сети возможно применение GPS оборудования. - Буровые работы: Настоящей программой предусмотрено бурение разведочных инженерно-геологических скважин для изучения геологического строения, гидрогеологических условий, отбора проб грунтов и воды, проведения в них опытных работ по изучению физико-механических свойств грунтов. На площадке согласно таблице 7.2. СП 446.1325800.2019 планируется бурение скважин: - глубиной 5,0 м – 2 шт., Общий объем бурения 10,0 п.м. Бурение инженерно-геологических скважин будет осуществляться колонковым способом буровой установкой УКБ 12/25, с полным отбором и документацией керна, замером уровня подземных вод и отбором проб воды. - Гидрогеологические работы Гидрогеологические наблюдения в скважинах ведутся в процессе бурения. Это позволяет проследить вскрытие водоносных горизонтов и их напоры, при этом фиксируются уровни появления и восстановления подземных вод всех встреченных водоносных горизонтов, а методом «тартания» определяются скорости восстановления уровней воды. - Лабораторные работы Лабораторные работы выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 25100-2020, ГОСТ 12248.1-2020, 12248.2-2020, ГОСТ 12248.3-2020 12248.4-2020. В процессе бурения осуществляется отбор проб грунтов для лабораторных определений их свойств из каждой литологической разности. Пробы нарушенной структуры весом 1,0-1,5 кг отбираются из песчаных разностей в полиэтиленовые мешочки. Из глинистых грунтов (супеси, суглинки, глины) отбираются монолиты длиной не менее 20-25 см. Отобранные монолиты оборачиваются двумя слоями марли и парафинируются. Всего намечается отобрать 20 образцов связных грунтов и 20 образцов песков. Отобранные монолиты в конце каждого дня отправляются в лабораторию для определения физических свойств. Пробы грунтов нарушенной структуры для исследования химического состава отбираются с глубины до 5,0 м, упаковываются в полиэтиленовые мешочки и направляются в химическую лабораторию. Для этих целей намечается отобрать 6 проб. Исследования химического состава воды проводится по 3-м пробам. Каждая проба воды объемом не менее 1,0 л состоит из 2 бутылок: одна без добавок – для определения стандартного химического состава; вторая, заряженная 2-3 г СаСО3 – для определения агрессивности. Пробы воды в течение 2 суток доставляются в химическую лабораторию для исследований. Отбор, упаковка и транспортировка проб грунтов и воды осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 12071-2014. При отборе монолитов из буровых скважин применяются грунтоносы, бурение скважин при этом осуществляют без подлива воды с перекрытием водоносных горизонтов обсадными трубами. Для каждого выделенного инженерно-геологического элемента необходимо получить не менее 10 частных значений физических и классификационных показателей и не менее 6 значений прочностных и деформационных характеристик грунтов. Для песчаных грунтов проводится определение грансостава и влажности. Для глинистых грунтов проводится полный комплекс определений физических свойств грунтов. Прочностные характеристики глинистых грунтов устанавливаются по результатам консолидировано-дренированного испытания методом сдвига на установке одноплоскостного среза по ГОСТ 12248.1-2020. Деформационные характеристики определяются по стандартной методике на компрессионных приборах по ГОСТ 12248.4-2020. Для песчаных и глинистых грунтов деформационные и прочностные характеристики устанавливаются по результатам консолидированно-дренированного испытания в условиях трехостного сжатия по ГОСТ 12248.3-2020. Значение горизонтального эффективного напряжения определяется расчетным способом по формуле σ'xg =К0*σ'zg, К0 =0,5 для песчаных грунтов, К0=0,7 для глинистых грунтов. - Полевые исследования грунтов Полевые исследования грунтового массива в условиях естественного залегания проводятся с целью определения физических и физико-механических характеристик грунтов. Для этого выполняется статическое зондирование. Для определения плотности, прочностных и деформационных характеристик грунтов планируется произвести 2 полевых испытаний грунтов методом статического зондирования с помощью установки ПИКА-17, II-ой тип зонда. Задавливание зонда будет осуществляться специально переоборудованной для этих целей передвижной буровой установкой ПБУ-2. Глубина зондирования достигает 5,0 м, при этом используется разбуривание наиболее плотных грунтов. Методика выполнения испытаний грунтов методом статического зондирования должна отвечать требованиям ГОСТ 19912-2012. На всех этапах проведения полевых работ ответственный исполнитель заполняет полевой журнал и по окончании работ сдает руководству отдела КИИМ. Камеральные работы выполняются в 3 этапа: - Подготовительный этап: - оформление ордера на производство работ, и согласование точек бурения и статического зондирования со службами, контролирующими подземные коммуникации (канализация, водопровод, силовые кабели, телефон, подземные сооружения). - Основной этап: - анализ полноты предоставленной информации по объекту: полученных от заказчика исходных данных и сведений об объекте, полевых материалов, результатов лабораторных исследований и полевых испытаний – осуществляется руководством отдела КИИМ; корректировка материалов по замечаниям к их качеству; - подготовка сотрудником(-ами) отдела КИИМ технического отчета по ИГИ в электронном и бумажном виде в соответствии с ГОСТ Р 21.301-2021 «СПДС. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям»; - контроль качества технического отчета в ходе внутренней проверки, выдача замечаний по результатам проверки осуществляется руководством отдела КИИМ; - устранение исполнителем(-ями) замечаний к техническому отчету по результатам внутренней проверки, анализ причин несоответствия. - Завершающий этап: - утверждение технического отчета руководством организации; - подготовка необходимого количества экземпляров отчета на бумажном и электронном носителе и передача заказчику / техническому заказчику. |
|  | Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда | - Охрана труда организуется в соответствии с требованиями действующих правил и инструкций и «Руководством по технике безопасности на инженерно-изыскательских работах для строительства». Мосгоргеотрест, М.:1971. - Ответственный исполнитель полевых работ до выезда на объект проверяет наличие у всех работников обучения по технике безопасности, инструктажа и соответствующего удостоверения. - По прибытии на объект ответственный исполнитель должен выявить особо опасные участки и провести дополнительный инструктаж по правилам ведения работ в данной зоне. - Полевые подразделения должны каждый день связываться с руководством отдела КИИМ. - К полевым работам на объекте приступать только после письменного разрешения организаций, эксплуатирующих коммуникации (трубопроводы, кабели ЛЭП, кабели связи и др.). - Для выполнения работ на данном объекте производится тщательная подготовка материалов и оборудования. Проверяется соответствие комплектности бурового и прочего оборудования правилам эксплуатации и ПТБ, наличие в полевой партии медицинских аптечек и их укомплектованность необходимыми медикаментами, обеспеченность работников спец. одеждой. - Буровая установка должна быть обеспечена механизмами и приспособлениями, повышающими безопасность работ, в исправном состоянии; укомплектована аптечкой и огнетушителем. - Буровые работы производить в соответствии с требованиями подраздела 1.4. и раздела 4, 5 «ПБ при геологоразведочных работах». - Ликвидацию скважин производить согласно инструкции ВСН 162-69. |
|  | Мероприятия по охране окружающей среды | - при проведении работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды; - работы производить строго в пределах отведенного разрешением участка; - исключать все действия, наносящие вред компонентам окружающей среды и человеку; - после завершения буровых работ все геологические скважины ликвидируются путем засыпки выбуренной породой с трамбовкой через 1,0 м, вокруг каждой скважины восстанавливаются естественные условия (тампонаж скважин керном с выкладкой почвенно-растительного покрова); - во время проведения работ не будут допускаться: устройство лагерей в водоохранных зонах, рубка леса, охота и рыбная ловля, загрязнение поверхности земли и растительного покрова отработанными ГСМ и грязной ветошью; - бытовой мусор в полиэтиленовых пакетах вывозится в ближайшие места накопления отходов для последующей его утилизации. |
|  | Контроль качества и приемка работ |  |
|  | Сведения о принятой в организации исполнителя системе контроля качества и приемки полевых, лабораторных и камеральных работ | В организации принята система менеджмента качества применительно к работам по инженерным изысканиям для строительства, мониторинга объектов окружающей среды, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). АО «РЭИ-ЭКОАудит» имеет сертификат соответствия № СДС.ТП.СМ.14697-20 в Системе добровольной сертификации «Технопрогресс». |
|  | Виды работ по внутреннему контролю качества | Технический контроль работ включает в себя 2 этапа: - полевой контроль и документарная подготовка к передаче полевого материала (камеральный контроль) ̶ осуществляется руководством отдела КИИМ; - приемка-передача полевых материалов для камеральной обработки – контроль осуществляется руководством отдела КИИМ. |
|  | Оформление результатов внутреннего контроля полевых, лабораторных и (или) камеральных работ и их приемки | Результаты полевого и камерального контроля оформляются Актом контроля качества материалов |
|  | Используемые документы и материалы |  |
|  | Перечень нормативных правовых актов; НТД, в соответствии с требованиями которых будут выполнены инженерные изыскания | - СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (с изменением № 1). - СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» (с изменением № 1). - СП 131.13330-2025 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»; - СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» (с изменениями № 2-4). - ГОСТ 19912-2012 «Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием» (с изменением № 1, с Поправкой). - ГОСТ 56353-2022 «Грунты. Методы лабораторного определения динамических свойств дисперсных грунтов». - ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Метод статистической обработки результатов испытаний» (с изменением №1). - ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация (с Поправкой)». - ГОСТ 12071-2014 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов». - МГСН 2.07-01 «Основания, фундаменты и подземные сооружения». - Пособие к МГСН 2.07-01 «Обследование и мониторинг при строительстве и реконструкции зданий и подземных сооружений». - Инструкция по инженерно-геологическим и геоэкологическим изысканиям в г.Москве. Москомархитектура, М., 2004. - «Комплект карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации. Масштаб 1:8 000 000, ОСР-2015». - Геологический атлас Москвы в 10 томах масштаба 1:10000, ГУП «Мосгоргеотрест», 2010 г. |
|  | Материалы ранее выполненных инженерных изысканий на данной территории, которые будут использованы | Не предоставлено |
|  | Представляемые отчетные материалы |  |
|  | Перечень и состав отчетных материалов, сроки, форма и порядок их представления заказчику | Результатом ИГИ является «Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации», который содержит следующие разделы и сведения - введение; - изученность инженерно-геологических условий; - физико-географические и техногенные условия; - геологическое строение и свойства грунтов; - гидрогеологические условия; - специфические грунты; - геологические и инженерно-геологические процессы; - заключение; - список использованных материалов; - текстовые приложения: (техническое задание заказчика, акты приемки, каталог геологических выработок, результаты испытаний и исследований и пр.); - графическая часть: карта фактического материала с расположением буровых скважин, точек статического зондирования и штамповых испытаний (М 1:5000 - М 1:2000), инженерно-геологические разрезы и условные обозначения к ним (М 1:1000), колонки горных выработок с графиками статического зондирования (М 1:1000). |
|  | Количество экземпляров технических отчетов на бумажных и электронных носителях | - на электронном носителе – 2 экз. |
|  | Форматы текстовых и графических документов в электронном виде | Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу; документация на электронном носителе в соответствии с Приказом Минстроя России № 783/пр от 12.05.2017 «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», предоставляется в следующих форматах: pdf, doc, docx, odt, xls, xlsx, - для документов с текстовым содержанием; pdf – для документов с графическим содержанием. |
| 8 | Приложения к программе инженерных изысканий |  |
|  | Приложение 1. | План организации производства работ |

Главный инженер                                                                                              Т.С.Матвеева

(Рег. № в НРС* И-000037)

Главный специалист отдела КИИМ                                                                И.М.Бурнацкая

(Рег. № в НРС* И-164358)

*НРС  Национальный реестр специалистов в области инженерных  изысканий и архитектурно-строительного   проектирования.